Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 64/304

Экз. 1

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАЛОПУРГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Муниципальное образование «КЕЧЕВСКОЕ»

Генеральный план

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Кечево

2010

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |  |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |  |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |  |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |  |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» | – экономист градостроительства О.В. Петина |  |
| Основные сведения о территории. Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: |  | эколог градостроительства Т.А. Терехова |
| Современное использование территории. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования: |  | архитектор-градостроитель А.В. Карагина при участии архитектора-градостроителя В.М.Беньковского; инженер-землеустроитель Р.В. Николаев |
| Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия. Социально-экономическое развитие. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты социального и культурно-бытового обслуживания. Мероприятия по новому жилищному стротельству и реконструкции жилщного фонда: |  | экономист градостроительства М.А. Пчелка |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты транспортной инфраструктуры: |  | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер Ю.И.Романовская |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства: объекты инженерной инфраструктуры: |  | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Е.А.Дмитраковой |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: |  | Инженеры Е.А. Заварзина, З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии: |  | гл. специалист – А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	5

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, КОМПЛЕКСНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	7

3.1. Основные сведения о территории	8

3.2. Природные условия и ресурсы	8

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	15

3.4. Экологическая ситуация	17

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	19

3.6. Выводы	22

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	24

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	24

4.2. Социально-экономическое развитие	25

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	43

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	46

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	57

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	57

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	58

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	59

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	63

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	65

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	68

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	78

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	80

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании | 64/307 |
| 2 | Материалы по обоснованию проекта генерального | 64/306 |
| 2. Основные графические материалы |  |  |
| 1 | Схема современного использования территории (опорный план). Границы территорий объектов культурного наследия. МО «Кечевское» | 64/319 |
| 2 | Схема современного использования территории (опорный план). Границы территорий объектов культурного наследия. Населенные пункты. МО «Кечевское» | 64/320 |
| 3 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры. МО «Кечевское» | 64/321 |
| 4 | Схема планируемых границ функциональных зон с параметрами их развития (проектный план). Схема планируемого размещения объектов капитального строительства, развития объектов транспортной инфраструктуры. Населенные пункты. МО «Кечевское» | 64/322 |
| 5 | Схема планируемого размещения объектов и сетей инженерной инфраструктуры. МО «Кечевское» | 64/323 |
| 6 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий. МО «Кечевское» | 64/324 |
| 3. Электронные материалы |  |  |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы (карты-схемы) в формате JPG | 64/334 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Кечевское» МО «Малопургинский район» Удмуртской Республики разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации МО «Малопургинский район» (муниципальный контракт от 28 сентября 2009 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых космических изображений.

Геоинформационная система «Генеральный план» имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При работе над проектом были учтены материалы Схемы территориального планирования Удмуртской Республики (НПИ «ЭНКО»), разработана в 2009 г., а также материалы Схемы территориального планирования МО «Малопургинский район» (ООО “Удмуртгражданпроект”, г. Ижевск), выполненна в 2009 г.

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных Отделу архитектуры МО «Малопургинский район», главе администрации сельского поселения и специалистам профильных отделов.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Главная цель Генерального плана муниципального образования «Кечевское» - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие сельского поселения предполагает обеспечение прогресса в развитии экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального образования, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются:

- организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории;

- создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства;

- повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей сельского поселения;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах сельского поселения;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель сельского поселения.

- развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь), обеспечение надежного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- мероприятия по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- мероприятия по охране окружающей среды;

- мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории МО;

- мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, КОМПЛЕКСНАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная градостроительная оценка территории МО «Кечевское» выполнена с целью определения потенциала дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных градостроительных мероприятий.

В процессе оценки проанализированы ресурсные, планировочные и экологические факторы:

- природные условия и ресурсы: климат, гидрологические и гидрогеологические условия, ресурсы поверхностных и подземных вод, инженерно-геологические условия, минерально-сырьевые ресурсы; лесные и агроприродные ресурсы;

- экологическая ситуация – санитарное состояние атмосферного воздуха, санитарное состояние водных объектов и системы водоснабжения, санитарное состояние почв и санитарная очистка территории, физические факторы воздействия, радиационная обстановка и др. факторы;

- зоны с особыми условиями использования территорий (система планировочных ограничений).

Проанализированы следующие социально-экономические и инженерно-инфраструктурные факторы (тексты приведены в соответствующих разделах проекта):

- факторы социально-экономического развития сельского поселения;

- демографическая ситуация, сферы занятости;

- анализ планировочной ситуации - современное использование территории сельского поселения; объекты культурного наследия;

- состояние жилищного фонда, динамика жилищного строительства;

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

В ГИС-версии проекта разработаны цифровые тематические блоки по составляющим элементам комплексной оценки, разработаны отдельные тематические слои с семантическими базами данных, в составе проекта они отображены на соответствующих схемах.

Выводы комплексной градостроительной оценки территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана сельского поселения МО «Кечевское» - выработки мероприятий по территориальному планированию, в т.ч. предложений по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории, а также размещению объектов капитального строительства.

## 3.1. Основные сведения о территории

МО «Кечевское» расположено в восточной части Малопургинского муниципального района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Аксакшурское», «Бурановское», «Яганское», а также с Сарапульским муниципальным районом, Киясовским муниципальным районом Удмуртской Республики и с Агрызским муниципальным районом Республики Татарстан.

В состав сельского поселения входит 6 населенных пунктов: с. Кечево, д. Верхнее Кечево, д. Валион, д. Среднее Кечево, д. Нижнее Кечево, д. Сундуково. Площадь муниципального образования порядка 116 км2 (9% от площади Малопургинского муниципального района).

На 01.01.2010 г. численность населения сельского поселения составила 2,3 тыс. чел., в том числе в с. Кечево – 0,6 тыс. чел.

Экономика сельского поселения имеет аграрную специализацию: сельское хозяйство является основной сферой приложения труда.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой, теплым летом, выраженными переходными временами года – весной и осенью.

Климат территории формируется под воздействием циклонов с запада (Атлантика) и севера (Арктика) и антициклонов с востока (Сибирь) и запада. Летом нередко вторгается тропический континентальный воздух из южных широт, принося жару и засуху. В редких случаях на погоду оказывают влияние северо-западные циклоны (Скандинавия) и еще реже южные и юго-западные (Черноморье), в холодное время года они приносят резкое потепление, обильные снегопады и метели.

В работе приняты климатические характеристики согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» по метеостанциям Ижевска и Сарапула. Среднегодовые температуры воздуха составляют 2,3ºС. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около +19°С), самым холодным месяцем – январь (около -14°С). Абсолютный минимум температур может опускаться до 41ºС, а абсолютный максимум – до 38ºС. Безморозный период со среднесуточной температурой +10ºС и выше продолжается в среднем 123 -130 дней.

Начало весны приходится на 22-23 марта. В первой декаде апреля среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0ºС. Период с положительной среднесуточной температурой удерживается 190-200 дней. Характерной особенностью термического режима весны являются возвраты холодов и заморозки. С подъемом среднесуточной температуры воздуха выше 5ºС 21-23 апреля начинается вегетация озимых культур, отрастание многолетних трав, набухание почек у древесно-кустарниковой растительности. Период вегетации продолжается 160-170 дней. Суммы температур выше 10° здесь колеблются от 1900 до 2100°, выше 15° – от 1300 до 1500°.

Начало лета приходится на первую декаду июня, окончание – на третью декаду августа. С датой перехода температуры воздуха через 5ºС и установлением устойчивого снежного покрова совпадает начало зимы – 12-13 ноября. Высота снежного покрова достигает максимальных величин во второй декаде марта, в среднем 50-60 см. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 160-165 дней.

Среднегодовое количество осадков 500-600 мм. Количество осадков достаточно, однако распределено по сезонам года неравномерно. Свыше половины осадков выпадает в теплый период (вторая половина лета – осень). Нередки ливни с грозами. Коэффициент увлажнения 0,9-1,2. Относительная влажность более 49-52%. Среднегодовое количество осадков достаточно для развития растений, но распределение их по сезонам неравномерное, свыше половины осадков выпадает в теплый период, летом и осенью. Наибольший дефицит влаги наблюдается в мае-июне, что влечет за собой неустойчивость урожаев сельскохозяйственных культур.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде ноября и держится до середины апреля. Высота снега достигает 45-55 см. Средняя глубина промерзания почв в отдельные годы составляет 65-90 см, однако максимальная может достигать уровня 120-180 см.

Среднегодовая скорость ветра 3-4 м/с. Штили редки. Зимой преобладают юго-западные направления ветров, а летом – северо-западные.

Отрицательные погодные явления. В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незалесенных пространствах. В результате чередования прохождения циклонов и антициклонов и наличия открытых пространств могут возникать сильные ветры (со скоростью более 15 м/с), бывают сильные ураганы. Влияние тропического воздуха сказывается в образовании горячих и сухих ветров-суховеев, вызывающих засуху. В зимний период территория подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей. Туманы чаще всего образуются в период с октября по март при взаимодействии теплого воздуха с выхоложенной поверхностью.

Выводы:

- согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В;

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства;

- при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, детально анализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, суховеи и др.);

- агроклиматические условия МО «Кечевское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей.

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть хорошо развита и принадлежит к бассейну р. Кама, системы собственно р.Камы и ее правого притока р.Иж. Распределение речной сети по территории в силу неоднородности физико-географических факторов неравномерное. Особенностью рисунка речной сети является меридиональное направление течения главных рек (р.Иж, р.Кама) и широтное направление их притоков более низкого уровня. По территории сельского поселения протекают: р. Кечевка, р. Туровка, р. Аксашур (левые притоки р. Иж); р. Большая и Малая Сарапулка (правые притоки р. Кама). По долинам рек встречаются озера-старицы серповидной и вытянутой формы. Подобные озера наполняются водой во время весеннего половодья. Глубина озер небольшая, они часто зарастают растительностью и превращаются в низинные болота.

Реки МО «Кечевское» по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового.

Весеннее половодье рек происходит во второй половине апреля и в мае в период интенсивного таяния снега. В этот период зона затопления может достигать от пределов только русловой части рек, до затопления всей пойменной поверхности. Летняя межень наступает по окончании весеннего половодья в июне. В этот период реки характеризуются низкими уровнями воды и временными дождевыми паводками различной интенсивности. Осенние паводки более интенсивны из-за обложных и ливневых осадков. Уровень воды в реках может подниматься до 1-2 м. В период паводков наполняются водой многие малые реки и ручьи, днища оврагов, которые в период межени высыхают. Зимой все реки покрываются льдом и переходят на грунтовое питание. Первые ледовые явления отмечаются в среднем в конце октября – начале ноября. Ледостав устанавливается во второй – третьей декаде ноября.

Для территории сельского поселения характерны небольшие низинные болота продолговатой формы, вытянутые вдоль речной долины.

Выводы:

- необходим контроль качества поверхностных вод сельского поселения в местах организации отдыха и рекреации;

- во время прохождения половодий и паводков – возможно затопление пойменных поверхностей рек.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория сложена коренными породами пермского и триасового возраста, представляющими собой мощные толщи осадочных пород. Верхние горизонты сформированы обломочными продуктами древнего размыва и отложениями пород Западного Урала. Они представлены переслаивающимися глинами, алевролитами, песчаниками с прослоями мергелей, известняков, конгломератов. У поверхности встречаются продукты переработки пермских отложений талыми водами Днепровского оледенения. Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений: мелкозернистые пески, суглинки с прослоями супесей и глин, гравийно-галечные образования, мощностью до 10 м.

В террасированных долинах рек встречаются породы неогенового периода разного механического состава (пески, супеси, суглинки, глины) мощностью до 10-12 м. В поймах рек представлены разнородные по механическому составу отложения современного аллювия (гравий, песок, галечник), мощность которых может достигать 5-6 м. Днища логов и балок, выносы грунта из оврагов и их склоны в нижней части слагаются делювиальными отложениями, преимущественно суглинистыми. В поймах рек местами выступают торфяные отложения.

Рельеф рассматриваемой территории сильноволнистый, эрозионный. Характер земной поверхности территории сельского поселения определяется во многом Сарапульской возвышенностью (юго-восток территории сельского поселения) с высотами более 200 м. В целом по сельскому поселению (западная часть) характерны высоты до 200 м.

Для территории характерны такие формы рельефа, как склоны холмов, балки и овраги, имеющие сильно покатые склоны, иногда размытые, различной степени залесенности. Значительно распространена водная эрозия в виде смыва верхнего горизонта и размыва почв.

Овражно-балочная сеть имеет разветвленный характер, балки длинные, по некоторым из них протекают ручьи. В средней и нижней части днища балок часто размыты, в нижней части они имеют вид нешироких лощинообразных понижений. В верхней части балки глубоко врезаны в поверхность, на вершинах и склонах продолжается процесс оврагообразование. В период ливневых осадков часто происходит вторичный размыв дна балок.

Физико-геологический процессы

Из физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории сельского поселения, следует отметить эрозию, заболачивание и плоскостной смыв.

Территория сильно подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети. Активное проявление эрозии отмечается преимущественно на территории, сложенной легкоразмываемыми породами (мелкие рыхлые пески, суглинки, супеси) и уклонами поверхности более 2%. Процесс активно проявляется в долинах малых рек.

Процесс заболачивания связан с понижениями рельефа с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод и по большей части приурочен к долинам и поймам рек.

Плоскостной смыв имеет ограниченное распространение. Смыв почвы наблюдается на территориях с уклоном (0,5-1%) с большой степенью распаханности и на поверхности надпойменных террас.

Гидрогеологические условия

Геолого-гидрогеологические условия территории сложные. Подземные воды приурочены к неоднородным по фильтрационным условиям и невыдержанным по мощности породам, гидрогеологические и гидрохимические параметры водоносных горизонтов отличаются существенной неоднородностью. Граница зоны пресных вод располагается на абсолютных отметках 20-30 м и характеризуется активным водообменном и минерализацией до 1 г/л. На водораздельных участках глубина залегания подошвы зоны пресных вод, как правило, составляет 120-160 м. В долинах рек происходит резкое сокращение мощности зоны пресных вод до 40-80 м.

Подземные воды приурочены в основном к песчаникам. Суммарная вскрытая их мощность весьма изменчива от 4 до 40 м, чаще – 10-20 м. Уровенная поверхность водоносного комплекса в районе поймы и надпойменной террасы залегает ближе к поверхности земли (на глубинах примерно от 1,5 м).

По химическому составу подземные воды в большинстве своем имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, реже натриевый с минерализацией до 0,5 г/л и соответствуют питьевым стандартам качества.

Специальные работы и исследования по эксплуатационным запасам питьевых вод на исследуемой территории не проводились.

Месторождения полезных ископаемых

В соответствии с законом «О недрах» данные территории не подлежат градостроительному освоению.

Из минерально-сырьевых ресурсов на территории сельского поселения выявлено Бурановское месторождение нефти. Месторождение расположено на северной границе поселения. На настоящий момент разрабатывается, планируется увеличение добычи.

Инженерно-строительное районирование

Большая часть территории МО «Кечевское» является благоприятной для градостроительного освоения. В геоморфологическом отношении это поверхности выравнивания, характеризующиеся высотами до 200 м, сложенные устойчивыми породами (суглинки, супеси, глины, пески). Глубина залегание грунтовых вод не менее 2 м, нормативное давление на грунты более 1,5 кг/см². Данные территории благоприятны для всех видов освоения:

- волнистая равнинная территория, имеющая большее распространение в западной и северо-западной части сельского поселения (около 49% территории);

- расчлененная эрозионная дренированная возвышенность, приуроченная к юго-востоку территории (около 50%).

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (менее 1%) представлены комплексом первых надпойменных террас, с близким залеганием грунтовых вод, и возможным подтоплением в период прохождения сильных паводков.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (менее 0,5%):

- овражно-балочная сеть и отдельные овраги, с продолжающимся на склонах и возвышенностях процессом разрушения и смыва поверхностного слоя земли и развитием эрозии, склоны оврагов могут достигать уклонов 10% и более;

- заболоченные понижения и пойменный комплекс рек.

Выводы:

- В геолого-геоморфологическом отношении территория сложена устойчивыми породами.

- Рельеф рассматриваемой территории сильноволнистый, эрозионный. Территория сильно подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети, что ограничивает как градостроительное освоение, так и снижает процент плодородия почв и выводит их из использования в сельскохозяйственных целях. Данный фактор требует проведения комплекса противоэрозионных мероприятий – организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных и гидротехнических (соблюдение севооборотов, устройство почвозащитных, водорегулирующих лесополос, водоотводящих валов, распашка земель поперек уклона и др.).

- Глубина залегания подземных вод, приуроченных в большинстве к песчаникам, варьируется от 4 до 40 м, а в районе поймы и надпойменных террас от 1,5 м.

- По химическому составу подземные воды имеют гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав, реже натриевый с минерализацией до 0,5 г/л и соответствуют питьевым стандартам качества.

- Большая часть территории МО «Кечевское» является благоприятной для градостроительного освоения.

Лесные и агроприродные ресурсы

Территория МО «Кечевское» обслуживается ГУ УР «Яганское лесничество». В 2008 г. разработан Лесохозяйственный регламент Яганского лесничества Удмуртской Республики. Лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены:

- виды разрешенного использования лесов;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничения использования лесов;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Яганское лесничество территориально полностью находится в границах Малопургинского муниципального района. Общая площадь Яганского лесничества по состоянию на 26.06.2007 г. составляет 42529 га. Деления на участковые лесничества нет.

В Лесохозяйственном регламенте Яганского лесничества состав и характеристика лесных насаждений по территориям муниципальных образований не рассматривается.

Вся территория Яганского лесничества расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации, зоне хвойно-широколиственных лесов. Преобладающими породами в лесах являются ель, береза, липа, осина. В избыточно-увлажненных местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. В подлеске можно встретить малину, рябину, смородину, жимолость. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем.

На территории МО «Кечевское» площади естественных кормовых угодий ограничены. Они располагаются, главным образом в поймах рек, по склонам и днищам балок. В них распространены разнотравно-злаковые луга. Злаки в травостое занимают 50-60 %, наиболее распространены ежа сборная, лисохвост, мятлики, полевица белая. Разнотравье составляет 30-40 % травостоя и представлено лапчаткой, щавелем, крапивой и другими видами.

Распределение лесов сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов выделено в соответствии с п.1.1.6 и приложением 3 Лесохозяйственного регламента Яганского лесничества Удмуртской области (табл. № 1, приложение 1).

Таблица № 1.

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Номера кварталов или их частей |
| --- | --- |
| Защитные леса, всего: | 270, 274-283, 306, 307, 321, 322, 324, 325, 352-357, 359, 360,362, 372-376, 378-382 |
| в том числе: |  |
| Леса водоохранных зон | 270, 276, 278-283, 306, 321, 322, 324, 325, 352-357, 359, 360, 362, 372-376, 378-382 |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | 274-280, 283, 306, 307, 321, 325, 354, 355, 376, 379 |
| в том числе: |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 278-280, 283, 306, 307, 321, 322-325, 354, 355,376, 379 |
| Ценные леса, всего: | 279-283, 325, 355, 376 |
| в том числе: |  |
| противоэрозионные леса | 279-283, 325, 355, 376 |
| Эксплуатационные леса | 268-270, 274-283, 304-307, 318-321, 322-325, 352-357, 359-362, 372-382 |

Почвенный покров

Природные факторы почвообразования – климат, растительность, рельеф и почвообразующие породы обусловливают развитие на территории МО «Кечевское» 2-х почвообразующих процессов – подзолистого и дернового. Развитию подзолистого процесса способствовали доминирование в растительном покрове хвойных лесов, промывной водный режим и бескарбонатность почвообразующих пород. На территории МО «Кечевское» распространены в основном дерновые слабо-, средне-, сильноподзолистые и серые лесные почвы. Пятнами встречаются дерново-карбонатные почвы.

Дерново-подзолистые почвы сформировались под хвойно-лиственными лесами на покровных бескарбонатных отложениях в результате сочетания подзолистого и дернового процессов. Характерный признак – наличие подзолистого горизонта.

Серые лесные почвы имеют распространение преимущественно в подзоне широколиственно-хвойных лесов. Они сформировались на покровных суглинках и глинах под лиственными лесами и лугово-травяной растительностью и залегают в основном на пологих северных склонах или на шлейфах склонов любой экспозиции, где близко к поверхности подходят грунтовые воды. Основной отличительный признак серых лесных почв – светло-серая, серая или темно-серая окраска верхнего гумусного слоя, профиль с хорошо развитым гумусовым горизонтом, мощностью до 20-40 см.

Дерново–карбонатные почвы встречаются на повышенных элементах рельефа. По механическому составу они относятся к глинистым почвам с хорошей водопроницаемостью.

В основном почвы на территории МО «Кечевское» маломощные, бедные питательными веществами, подвержены водной эрозии. Для рационального использования под посевы почвы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

Выводы

- На территории сельского поселения по целевому назначению выделяются следующие категории лесов: защитные (леса водоохранных зон, леса, защитные полосы лесов, противоэрозионные леса) и эксплуатационные леса.

- На территории МО «Кечевское» преобладают дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы, преимущественно с суглинистым и частично с супесчаным механическим составом. Пахотные земли с такими почвами требуют известкования и внесения как органических, так и минеральных удобрений. Незначительную часть территории занимают более плодородные дерново-карбонатные и серые лесные оподзоленные почвы.

- На территории МО «Кечевское» площади естественных кормовых угодий ограничены.

Особо охраняемые природные территории

Часть проектируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ) Памятник природы «Яганское урочище» расположена на территории МО «Кечевское». Предполагаемый режим охраны памятника – заказной, ранг - республиканский.

Памятник расположен в 8 км восточнее с. Малая Пурга, между д. Яган и д. Нижнее Кечево в пределах Яганского лесничества.

Основная цель природоохранных мероприятий на территории данного ООПТ – сохранение комплексов склоновых биоценозов, характеризующихся присутствием лесостепных и неморальных компонентов, типичных елово-широколиственных лесов, с участием дуба, а также низинных ключевых болот. На сегодняшний день существует учетная карточка охраняемого природного объекта (25.12.2006 г.), а также заведен паспорт на охраняемую природную территорию (27.02. 2007 г.).

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

МО «Кечевское» находится в восточной части Малопургинского муниципального района, граничит: на северо-западе с МО «Яганское», на севере с МО «Бурановское», на юго-западе с МО «Аксакшурское», на юго-западе с Республикой Татарстан.

Сельское поселение представляет собой вытянутую с востока на запад, территорию преимущественно занятую сельскохозяйственными угодьями, вдоль его северо-восточных и юго-восточных границ поселения тянутся земли лесного фонда. Населенные пункты располагаются вдоль, проходящей по территории поселения региональной автомобильной трассы Байситово – Бураново. С запада на восток территорию пересекает железная дорога Агрыз – Екатеринбург, с железнодорожной станцией Кичево. Вдоль северной границы поселения походят магистральные газопроводы «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр 1,2»; «Ямбург – Елец 1,2», а с юга на северо-запад – нефтепровод. Территория сельского поселения имеет развитую речную сеть (р. Кечевка, р. Туровка, р. Большая Сарапулка). В состав поселения входят шесть населенных пунктов: с. Кечево, д. Среднее Кечево, д. Нижнее Кечево, д. Верхнее Кечево, расположенных вдоль региональной дороги Киясово – Бураново, д. Валион в западной и д. Сундуково в восточной части сельского поселения.

Административный центр муниципального образования - с. Кечево, расположено в 44 км от Ижевска.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения

с. Кечево — административный центр сельского поселения. Сформировалось как система населенных пунктов д. Среднее Кечево, д. Нижнее Кечево и д. Верхнее Кечево. Здесь расположены основные административные и финансовые учреждения, учреждения образования, здравоохранения и сферы культуры.

Село находится в центральной части поселения ограничено с северо-востока землями лесного фонда. Через дд. Нижнее Кечево и Среднее Кечево проходит региональная дорога Киясово – Бураново, что повлияло на формирование планировочной структуры села – застройка индивидуальными домами расположена с обеих сторон трассы. Улично-дорожная сеть развита, однако требует реконструкции и благоустройства. В с. Кечево имеются детский сад, ФАП, клуб, библиотека. Спортивное ядро расположено в составе школы в д. Среднее Кечево. Промышленные предприятия и производственно-складская зона расположены в центре села на пересечении автомобильной и железнодорожной магистралей. Здесь размещаются отдельные объекты сельскохозяйственных предприятий и нефтебаза.

д. Валион находится в западной части сельского поселения и представляет собой сектор индивидуальной жилой застройки.

д. Сундуково находятся в восточной части сельского поселения на берегу реки Большая Сарапулка. Жилая застройка индивидуальная с приусадебными участками. На территории деревни имеются начальная школа и ФАП.

Культурное наследие

По данным Министерства культуры Удмуртской Республики на территории сельского поселения расположены 1 памятник археологии (Кечевское селище), являющийся объектом культурного наследия, и 3 объекта (памятники истории), обладающие признаками объектов культурного наследия (приложение 2). Утвержденных в установленном порядке зон охраны памятника нет, также отсутствуют установленные границы территории объекта культурного наследия.

Необходимо исследование неучтенных объектов культурного наследия по заявке местных органов самоуправления (в Министерство культуры Удмуртской Республики) для включения их в категорию выявленных и постановки на учет в качестве памятников культурного наследия местного или регионального значения.

## 3.4. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация региона определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Природными факторами, отрицательно действующие на человека, служат: континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими летом, перепады атмосферного давления, неравномерно распределенное по сезонам года количество осадков, туманы.

На территории МО «Кечевское» отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках нескольких муниципальных районов и республики в целом. Отдельные пробы качества атмосферного воздуха проводят лаборатории Роспотребнадзора, ЦГМС-Р и частных предприятий.

Санитарное состояние атмосферного воздуха

По данным государственной статистической отчетности предприятиями – основными загрязнителями окружающей среды на рассматриваемой территории выступают сельхозпредприятия. На территории с. Кечево источником загрязнения окружающей среды является также нефтебаза, расположенная вблизи жилой застройки. Котельные населенных пунктов в большинстве переведены на газ и оказывают локальное негативное воздействие на окружающую среду. Зона напряжения и загрязнения окружающей среды формируется также вдоль основных транспортных магистралей и узлов за счет автомобильного и железнодорожного транспорта. Потенциальным источником опасности и негативного влияния на окружающую среду становятся также трубопроводы, протянутые по территории сельского поселения, а также разрабатываемое месторождение нефти на северной границе территории сельского поселения.

При этом по данным Информационного бюллетеня «О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки и в сфере защиты прав потребителей на территориях Завьяловского, Мало-Пургинского, Якшур-Бодьинского районов в 2008 году» на территории Малопургинского муниципального района (в т.ч. в МО «Кечевское») превышений ПДК загрязняющих веществ не зарегистрировано.

Санитарное состояние водных объектов и системы водоснабжения

Основными источниками водоснабжения сельского поселения являются подземные воды. Подземные воды по естественной защищенности от поверхностного загрязнения защищены от микробного загрязнения. По отношению к загрязнению устойчивыми химическими соединениями, подземные воды недостаточно защищены. Водозабор из поверхностных водных объектов используется главным образом для орошения.

По материалам Информационного бюллетеня «О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки и в сфере защиты прав потребителей на территориях Завьяловского, Малопургинского, Якшур-Бодьинского районов в 2008 году» наблюдается высокий процент несоответствия источников централизованного водоснабжения требованиям санитарных норм и правил. Это объясняется, главным образом, отсутствием необходимой зоны санитарной охраны. В целом качество воды подаваемой населению, отвечает санитарным нормам, однако за 2008 г. наблюдалось превышение нормативных показателей по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. По данным инспектора по охране природы Управления Минприроды Удмуртской Республики питьевая вода характеризуется как жесткая, фиксируются превышения по бору, что связано с природными свойствами воды. Необходимо наладить и организовать более тщательный контроль качества воды подаваемой населению. В 2008 г. регистрировались превышения нормативных значений воды из водопроводной сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Это может свидетельствовать о недостаточной подготовке и очистке подаваемой населению воды, а также о вторичном загрязнении воды, при прохождении по водопроводам.

По данным указанного выше бюллетеня, на территории сельского поселения не достаточно организованных мест отдыха населения на водных объектах. В 2008 г. санитарно-эпидемиологические заключения на использование водных объектов в целях рекреации не оформлялись. Качество воды в местах купания исследуется только выборочно по плану Управления Роспотребнадзора. В водоемах 2-ой категории водопользования результаты анализа пробы воды выявили в 2008 г. несоответствия по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Населенные пункты муниципального образования не канализованы. Сточные воды сбрасываются в выгребные ямы, а затем вывозятся на свалку спецавтотранспортом. Экологическое состояние водных объектов остается неблагоприятным. Комплексный анализ состояния водных объектов на территории сельского поселения не проводится. Исследуются только крупные реки республики. Гидрографическая сеть сельского поселения принадлежит системе р.Иж, протекающей к западу от сельского поселения, а также системе р.Б.Сарапулка, протекающей в восточной части сельского поселения. Экологическое благополучие рр. Иж и Большая Сарапулка оценивается как неблагоприятное.

Санитарное состояние почв и санитарная очистка территории

На территории сельского поселения нет организованного места хранения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов. На сегодняшний день мусор вывозится на несанкционированную свалку за пределами сельского поселения. Несанкционированные свалки и отходы аграрного комплекса являются локальными загрязнителями подземных вод. Загрязнение почв вызывают минеральные удобрения и пестициды, используемые в сельском хозяйстве. Специальные наблюдения и контроль качества почвенного покрова на территории сельского поселения не проводится, поэтому оценка уровня загрязнения почв не может быть произведена. При этом следует отметить, что в настоящее время массовое применение пестицидов и ядохимикатов ограничено.

Деградация почв связана также с разрушением верхнего слоя, неправильным ведением сельского хозяйства, уплотнением почв, разработкой карьеров и пр., что может вызывать эрозию, заболачивание, вторичное засоление, обвалы и др.

На территории МО «Кечевское» существует 1 недействующий скотомогильник (с. Кечево, рядом со свинофермой).

Физические факторы воздействия

На территории сельского поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация). Однако источники данного влияния расположены на территории сельского поселения: электрические сети, электроподстанции, телевышки, вышки связи, железнодорожные пути и автомагистрали. Необходимо контролировать состояние данных объектов, проводить своевременный ремонт и замену устаревших элементов и оборудования, а также проведение замеров уровня воздействия данных объектов.

Радиационная обстановка

Наблюдение за радиационной обстановкой на территории Удмуртской Республики ведется по 2 параметрам: гамма-фон и радиоактивные выпадения из атмосферы. Среднее значение мощности экспозиционной дозы составляло 9-13 мкР/час (в пределах естественного фона). Средняя по республике плотность радиоактивных выпадений в 2007 г. была ниже средней по России. Это говорит о стабильной радиационной обстановке на рассматриваемой территории.

Выводы

- Экологическую ситуацию сельского поселения можно охарактеризовать как удовлетворительную.

- Экологические проблемы типичны для сельскохозяйственного региона, где основными загрязнителями являются сельскохозяйственные предприятия и объекты, обслуживающие данную отрасль. Немаловажную роль играет транспорт.

- Санитарное состояние поверхностных вод характеризуется как неудовлетворительное. Основная причина их загрязнения - сброс неочищенных сточных вод.

- Оценка воздействия физических факторов на здоровье населения не проводилась.

- Радиационная обстановка характеризуется стабильностью и находится на уровне естественного фона.

## 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

- охранные зоны инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны особо охраняемых природных территорий.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СаНПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СаНПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в пределах зоны выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 3, 6).

На территории сельского поселения расположены следующие объекты, требующие разработки и организации санитарно-защитных зон: сельскохозяйственные предприятия, нефтебазы, объекты утилизации отходов, в т.ч. биологических отходов, кладбища, объекты транспортной и инженерной инфраструктур (АЗС, гаражи, котельные, электроподстанции и др.).

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». По территории сельского поселения проходят транспортные магистрали 3, а чаще 4-5 категорий.

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (приложение 8, 9).

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение 4, 7).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12.04.2006 г. 201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 5).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и осуществления других мероприятий.

На территории сельского поселения нет проектов зон санитарной охраны.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии законом Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 в редакции на 29.06.2004 г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений). На территории сельского поселения ведется добыча нефти.

Зоны охраны объектов культурного наследия

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

В соответствии с законом № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами, правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использованию памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

## 3.6. Выводы

Положительные факторы:

- МО «Кечевское» обладает значительными территориальными ресурсами;

- в пределах населенных пунктов имеются территориальные ресурсы для строительства;

- населенные пункты сельского поселения, имеют развитую улично-дорожную сеть;

- климатические условия благоприятны для гражданского и промышленного строительства, а также для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей;

- в геолого-геоморфологическом отношении территория сложена устойчивыми породами, большая часть территории МО «Кечевское» благоприятна для градостроительного освоения;

- удовлетворительная экологическая ситуация;

- для населения МО «Кечевское» в последние годы характерна стабилизация численности населения на уровне 2250-2270 человек, естественный прирост нивелируется миграционным оттоком населения, возрастную структуру можно охарактеризовать как довольно стабильную с равным количеством молодежи и лиц старше трудоспособного возраста;

- все внешние автомобильные дороги оснащены твердым покрытием, большинство населения муниципального образования проживает в зоне обслуживания автобусным транспортом.

Отрицательные факторы:

- общий достаточно низкий уровень благоустройства территории населенных пунктов, плохое состояние улично-дорожной сети, большинство автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения;

- утрата к настоящему времени многих объектов производственной инфраструктуры и агропромышленного комплекса, являвшихся местами приложения труда для местного населения;

- отсутствие централизованной системы канализации в населенных пунктах муниципального образования;

- отсутствие комплексной системы мониторинга окружающей среды;

- сильная подверженность водной эрозии и образованию овражно-балочной сети;

- неудовлетворительное санитарное состояние поверхностных вод;

- нерешенный вопрос о возможности использования территорий санитарно-защитных зон старых скотомогильников;

- ограниченные площади естественных кормовых угодий.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план МО «Кечевское» учитывает планировочные особенности территории, направлена на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные направления по развитию территории:

- комплексное благоустройство всех существующих населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территории нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и более эффективное использование коммунально-складских территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Генеральным планом в границах сельского поселения определены потенциальные площадки для нового жилищного и коммунально-складского строительства:

- Деревня Нижнее Кечево развивается в южном направлении зоной индивидуального жилищного строительства с зоной общественно-делового назначения и коммунально-складской зоной с расширением границ населенного пункта.

- Деревня Среднее Кечево развивается с расширением границ населенного пункта зонами индивидуального жилищного строительства в направлении на северо-запад и на юго-юго-запад. Кроме того, на северо-западе и западе резервируются дополнительные территории для перспективного развития населенного пункта за пределами расчетного срока.

- Село Кечево развивается в существующих границах населенного пункта с формированием зоны индивидуального жилищного строительства в восточной его части и резервированием территории для перспективного развития за пределами расчетного срока.

- Деревня Верхнее Кечево развивается в западном направлении зоной индивидуального жилищного строительства и резервированием территории для перспективного развития за пределами расчетного срока с расширением границ населенного пункта.

- В д. Валион резервируются территории для перспективного развития.

- В д. Сундуково резервируются территории для перспективного развития, также предусматривается укрупнение зоны общественно-делового назначения.

На застроенной территории в центральной части с. Кечево возможна выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по жилищной застройке, обеспечению зелеными насаждениями и т.д.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Демографический потенциал. Прогноз перспективной численности населения

Существующее положение

По состоянию на 1.01.2010 г. в сельском поселении проживают 2250 чел. (около 7 % населения муниципального района). Численность населения за межпереписной период (1989-2002 гг.) увеличилась на 75 человек или на 3,5 %. Последние годы численность населения стабилизировалась (табл. № 2).

Таблица № 2.

Численность населения на конец года

| Годы | 1989 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, человек | 2171 | 2262 | 2289 | 2246 | 2258 | 2267 | 2259 | 2263 | 2252 | 2250 |

Таблица № 3.

Динамика основных демографических показателей

| Годы | 1989 | 1996 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рождаемость | 23 | 20 | 36 | 23 | 29 | 22 | 22 | 34 | 38 |
| Смертность | 27 | 34 | 35 | 44 | 36 | 36 | 31 | 32 | 30 |
| Естественный прирост | -4 | -14 | 1 | -21 | -7 | -14 | -9 | 2 | 8 |
| Естественное движение, (чел. на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рождаемость | 10,6 | 11,0 | 15,9 | 10,2 | 12,8 | 9,7 | 9,8 | 15,1 | 16,9 |
| Смертность | 12,4 | 18,7 | 15,5 | 19,6 | 15,9 | 15,9 | 13,8 | 14,2 | 13,3 |
| Естественный прирост | -1,8 | -7,7 | 0,4 | -9,3 | -3,1 | -6,2 | -4,0 | 0,9 | 3,6 |
| Механическое движение (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | н/д | 32 | 37 | 2 | 54 | 44 | 37 | 44 | 19 |
| Выбыло | н/д | 62 | 63 | 31 | 38 | 31 | 39 | 46 | 29 |
| Миграционный прирост | н/д | -32 | -26 | -29 | 16 | 13 | -2 | -2 | -10 |
| Механическое движение (чел. на 1000 жителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыло | н/д | 17,6 | 16,4 | 0,9 | 23,8 | 19,4 | 16,4 | 19,5 | 8,4 |
| Выбыло | н/д | 34,1 | 27,9 | 13,8 | 16,8 | 13,7 | 17,3 | 20,4 | 12,9 |
| Миграционный прирост | н/д | -17,5 | -11,5 | -12,9 | 7,1 | 5,7 | -0,9 | -0,9 | -4,4 |

Факторами, определяющими численность населения, являются естественный прирост (убыль) населения, складывающийся из показателей рождаемости и смертности, и сальдо миграции. Естественная убыль в 2008-2009 гг. сменилась небольшим приростом населения (табл. № 3). Показатель естественного прироста населения в расчете на 1000 населения в 2009 г. составил 3,6 человек (в среднем по муниципальному району - 0,7 чел./тыс. жителей). Механическое движение населения нестабильно: в последние 3 года сальдо отрицательное.

Возрастная структура населения сельского поселения относительно средних по муниципальному району показателей характеризуется высокой долей лиц трудоспособного возраста (61,7 %) и равным количеством молодежи и пожилых людей. Демографическая нагрузка соответственно составляет 621 человек в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных, что выше показателя в целом по стране и ниже аналогичного показателя по муниципальному району (655 человек на 1000 трудоспособных) (рис № 1, 2)

Вывод

- Для населения МО «Кечевское» в последние годы характерна стабилизация численности населения на уровне 2250-2270 человек. Естественный прирост нивелируется миграционным оттоком населения. Возрастную структуру можно охарактеризовать как довольно стабильную с равным количеством молодежи и лиц старше трудоспособного возраста.

Рисунок № 1.

Рисунок № 2.

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Традиционно прямой демографический прогноз численности населения осуществляется на основе учета таких факторов как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров.

Демографические тенденции последнего времени позволяют предположить, что до 2030 гг. в сельском поселении будет отмечаться стабилизация и некоторый рост численности населения, обусловленный сохранением положительных значений естественного прироста населения и сокращением миграционного оттока населения.

Проводимая в настоящее время на федеральном уровне демографическая политика и соответствующие меры, предпринимаемые по преодолению демографической проблемы на региональном уровне, должны оказать положительное воздействие на демографическую ситуацию в Малопургинском муниципальном районе в целом и на конкретное положение дел в МО «Кечевское». Сохранению сложившегося относительно высокого уровня рождаемости будут способствовать принятый  закон о денежных выплатах матерям за рождение второго ребенка, реализация комплекса мер, предусмотренных в «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.» и пр.

Схемой территориального планирования Удмуртской Республики демографическая ситуация в Малопургинском муниципальном районе на перспективу до 2025 г. оценена как потенциально имеющая тенденцию к улучшению. Возрастная структура населения на 2030 гг. определена с учетом трендов прогноза, содержащегося в Схеме территориального планирования Удмуртской Республики, в которой соответствующие показатели даны по муниципальным районам республики на 2025 г., и прогноза Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года».

Прогноз численности населения на 2030 г. сформирован с учетом современных тенденций в естественном движении населения и миграции. Предусматривается умеренное увеличение численности населения на 10 % от современного уровня. По согласованию с администрациями Малопургинского муниципального района и МО «Кечевское» в качестве основного в проекте принята перспективная численность населения на первую очередь 2,4 тыс. чел., на расчетный срок – 2,5 тыс. чел. В проекте принята следующая возрастная структура постоянного населения.

Таблица № 4.

Перспективная возрастная структура населения

| Возраст | % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010г. | 2020 г. | 2030 г. |
| Моложе трудоспособного возраста | 19 | 19 | 19 |
| В трудоспособном возрасте | 62 | 58 | 56 |
| Старше трудоспособного возраста | 19 | 23 | 25 |

Развитие объектов социальной инфраструктуры

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям социального обслуживания населения местного значения сельского поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечень и емкость учрждений обслуживания, размещаемых на территории сельского посления определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения, Генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, предусмотренных в Схеме территориального планирования Малопургинского муниципального района и действующими целевыми программами.

Существующее положение

Перечень учреждений и объектов обслуживания населения, расположенных на территории сельского поселения, представлен в табл. № 5.

Таблица № 5.

Перечень учреждений и объектов обслуживания населения

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |

| Учреждения образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ СОШ | д. Среднее Кечево, ул. Советская, 55 | мест | 262 | 257 |
| МОУ НОШ | д. Сундуково, ул. Колхозная,6 | мест | 27 | 13 |
| МОУ НОШ | д. Валион, ул. Школьная, 11 | мест | 16 | 15 |
| МОУ НОШ | д. Верхнее Кечево, ул. Пионерская, 40 | мест | 33 | 18 |
| Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Кечевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида)» | д. Среднее Кечево, ул. Школьная, 10 | мест | 84 | 77 |
| Детский сад «Солнышко» | с. Кечево, ул. Центральная, 9 | мест | 35 | 29 |
| Детский сад «Зернышко» | с. Кечево, ул. Заготзерновская, 10 | мест | 25 | 20 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |
| Нижнекечевский ФАП | д. Нижнее Кечево, ул. Ленина, д. 18 | пос. в смену | 30 |  |
| Верхнекечевский ФАП | с. Кечево, ул. Почтовая, д.3 | пос. в смену | 30 |  |
| Сундуковский ФАП | д. Сундуково, ул. Колхозная, д. 2а | пос. в смену | 30 |  |
| Валионский ФАП | д. Валион, ул. Школьная, 10 | пос. в смену | 30 |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| Кечевский центральный сельский Дом культуры | с. Кечево, ул. Клубная, 3 | мест | 300 |  |
| Кечевская сельская библиотека | с. Кечево, ул. Клубная, 3 | томов | 7007 |  |
| Нижне-Кечевская сельская библиотека | д. Нижнее Кечево, ул. Ленина, 2 | томов | 7117 |  |

Учреждения и объекты обслуживания представлены в каждом населенном пункте сельского поселения. Большая их часть расположена в с. Кечево: магазины, кафе, учреждения культуры, спорта, образования и здравоохранения. В д. Среднее Кечево находится средняя общеобразовательная школа, а также Кечевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, другие объекты отсутствуют.

Таблица № 6.

Обеспеченность населения мощностью учреждений и объектов обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Учреждения образования Нормативы - по СНиП 2.07.01-89* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные учреждения | мест | 60 | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно 119 чел.) | 50 |
| Школы | мест | 422 | 100% охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах (312 чел.) | 135 |
| Учреждения здравоохранения (филиалы) Нормативы – по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 120/53,3 | 18,15 на тыс. жителей (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | 294 (269) |
| Спортивные сооружения Нормативы – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», в скобках – по СНиП 2.07.01-89*. |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения | тыс.кв.м. | 6,1/2,7 | 1,95 (0,9) на тыс. жителей | 138 (300) |
| Учреждения культуры Нормативы: культурно-досуговые учреждения – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», библиотеки – по СНиП 2.07.01-89*. |  |  |  |  |
| Дома культуры, клубы | место | 300/133 | 150 мест на тыс. жителей | 89 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 14,1/6,3 | 5,9 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 107 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| Магазины | кв. м торг. площ. | 431/192 | 300 на тыс. чел. | 64 |
| Предприятия общественного питания | место | 20/9 | 40 на тыс. чел. | 22,5 |
| Прочие объекты |  |  |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | резерв, га | - | 0,24 на тыс. чел. | - |

В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности школами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями, площадью плоскостных спортивных сооружений и фондами библиотек может быть охарактеризован как высокий. В сельском поселении отсутствуют общедоступные спортивные залы (школьный зал не в полной мере отвечает этому понятию), мало мест в доме культуры. Кроме того, отмечается низкая обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях, хотя свободные места в существующих учреждениях есть и дефицита мест на данный момент не наблюдается. Обеспеченность учреждениями торговли в настоящее время ниже нормативно необходимого значения. Предприятия общественного питания представлены столовой СПК «Новый мир» и школьной столовой, при этом в таблице № 6. приводится емкость только столовой СПК, которую можно считать относительно общедоступной.  Гостиницы и учреждения бытового обслуживания на территории сельского поселения отсутствуют.

Здания детского сада «Зернышко» в с. Кечево и сельского дома культуры находятся в плохом техническом состоянии и требуют проведения капитального ремонта. Ряд зданий нуждается в замене по причине морального и физического износа: детский сад «Солнышко» в с. Кечево, Кечевская специльная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида, начальная школа в д. Сундуково, Верхнекечевский и Сундуковский ФАПы.

Выводы

- В настоящее время в сравнении с рекомендуемыми нормативами обеспеченность большинством базовых учреждений социальной инфраструктуры можно считать достаточной. В то же время сельское поселение недостаточно обеспечено детскими садами, спортивными сооружениями, местами в доме культуры, предприятиями торговли, отсутствуют учреждения бытового обслуживания населения. Ряд зданий находится в плохом техническом состоянии и требует проведения капитального ремонта.

- Программой социально-экономического развития Малопургинского муниципального района до 2014 г. предусмотрено строительство детского сада в с. Кечево, начальной школы-сада с ФАП в д. Сундуково, учебного корпуса коррекционной школы в д. Среднее Кечево, что позволит повысить качество жизни населения.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом предлагаются следующие принципы организации обслуживания и мероприятия по развитию отдельных видов обслуживания:

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Образование. Наиболее остро на сегодняшний день стоит вопрос обеспечения населения дошкольным образованием, т.к. существующее количество мест в детских садах составляет лишь половину от нормативно необходимой величины.

Организация предоставления общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и дошкольного образования федеральным законом № 131-ФЗ отнесена к полномочиям муниципального района. В Генеральном плане сельского поселения развитие муниципальных учреждений образования предусматривается в соответствии с имеющимися в муниципальном районе программами и планами. Перспективная потребность во вместимости учреждений образования определяется на основе принятой в проекте оценке численности и возрастной структуры населения на расчетный срок. Услуги по организации дополнительного образования на расчетный срок Генерального плана оказываются на базе действующих школ и учреждений культуры.

На перспективу не сохранится здание детского сада «Солнышко» в с. Кечево. Программой социально-экономического развития МО «Малопургинский район» и Схемой территориального планирования Малопургинского муниципального района в качестве первоочередных объектов предусмотрено строительство детского сада в д. Кечево и начальной школы-сада в д. Сундуково. В районной Схеме территориального планирования также предусмотрена организация детского сада в д. Верхнее Кечево, с этой целью проектом предлагается строительство пристройки к существующему зданию начальной школы. С учетом предполагаемого жилищного строительства в д. Нижнее Кечево там также необходимо строительство детского сада.

Здравоохранение. Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции Министерства здравоохранения Удмуртской Республики. Федеральным законом № 131-ФЗ вопросы организация оказания населению скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи отнесены к полномочиям муниципального района. Поэтому в Генеральном плане сельского поселения предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с соответствующими региональными и муниципальными программами и утвержденной Схемой территориального планирования муниципального Малопургинского муниципального района.

Для МО «Кечевское» необходимо укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. Целесообразность  поддержания существующей сети ФАПов определяется обширностью территории сельского поселения, достаточно высокой долей в его населении лиц в возрасте старше трудоспособного, проблемами транспортного сообщения. Здания всех ФАПов сельского поселения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Планируется строительство офиса врача общей практики в с. Кечево в составе социального комплекса с детским садом и администрацией муниципального образования. Вместо Сундуковского ФАПа планируется строительство офиса врача общей практики. В замене нуждается здание Нижнекечевского и Верхнекевского ФАПов. ФАП в д. Валион в настоящее время не соответствует нормативам по площади (СанПин нормы), поэтому необходима пристройка новых помещений к существующему зданию.

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Культура и искусство. Развитие системы досуговых учреждений, способствует росту качества жизни населения. В соответствии с существующими нормативами и прогнозными оценками численности населения в сельском поселении существует потребность в создании учреждений данного типа.

В соответствии со Схемой территориального планирования Малопургинского муниципального района уже на первую очередь предусмотрено строительство культурно-досуговых центров в с. Кечево и д. Сундуково. В с. Кечево предполагается строительство на месте существующего центрального сельского дома культуры, требующего проведения капитального ремонта. В новых зданиях культурно-досуговых центров предлагается также размещение библиотечных учреждений.

Физкультура и спорт. Обеспечение населения доступной и многообразной системой спортивных объектов предусматривается за счет реконструкции существующих объектов и строительства новых видов спортивных сооружений для разновозрастных групп населения.

Общедоступные спортивные объекты, обеспечивающие создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта, могут располагаться в границах зеленых зон, предназначенных для рекреационного использования. Также отдельные спортивные объекты (спортивные залы, тиры и т.п.) могут включаться в состав общественно-деловых зон, в том числе могут быть размещены в комплексе с муниципальными учреждениями иного назначения.

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры, что позволит сократить общую площадь, занимаемую всеми объектами и организовать их более рациональное использование.

В настоящий момент в соответствии с действующими нормативами сельское поселение недостаточно обеспечено площадями спортивных залов, поэтому на перспективу предусматривается размещение спортивных залов в культурно-досуговых центрах с. Кечево и д. Сундуково в составе новых зданий культурно-досуговых центров. Также предусматривается организации плоскостных сооружений (универсальные спортивные площадки, хоккейные коробки, футбольные поля и т.п.) во всех населенных пунктах сельского поселения.

Торговля и общественное питание. На расчетный срок Генеральным планом предусматривается расширение сети предприятий торговли. Учреждения данного типа следует размещать в существующих и проектных общественно-деловых зонах.

Также предусматривается размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.). Объекты общественного питания и бытового обслуживания могут размещаться в составе существующих и проектируемых торговых комплексов и в составе многофункциональных общественных центров.

Таблица № 7.

Расчет потребности в учреждениях и объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения |  | Норматив на 1000 чел. |  |  |  |  | Требуемая емкость на 2,5 тыс.чел. населения | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование основного нормативного документа |  | Содержание норматива | принято в проекте |  |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест |  | СНиП 2.07.01-89 |  | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | В соответ-ствии с нормативом |  | 155 | 25 | 135 |
| Общеобразо-вательные учреждения | мест |  | СНиП 2.07.01-89 |  | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах - | В соответ-ствии с нормативом |  | 306 | 405 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа |  | мест |  | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк-туры | Для групп населенных пунктов людностью от 1 до 3 тыс. чел. – по 150 мест на каждую тысячу жителей |  | В соответ-ствии с норма-тивом | 375 | - | 375 |
| Общедос-тупные библиотеки |  | тыс. экз. |  | СНиП 2.07.01-89* | Для групп населенных пунктов людностью 2-5 тыс. – по 5-6 тыс. ед. |  | В соответ-ствии с норма-тивом | 16 | 14,1 | 1,9 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  | тыс. м2 |  | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструк-туры | 1,95 |  | 1950 | 5 | 6,1 | - |
| Спортивные залы |  | м2 пло-щади пола |  | СниП 2.07.01-89* | 200 |  | 200 | 500 | 162 | 338 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприя-тия торговли (магазины) |  | м2 тор-гов. пло-щади |  | СНиП 2.07.01-89* | 300 |  | В соответ-ствии с норма-тивом | 750 | 431 | 319 |
| Предприя-тия общест-венного питания |  | мест |  | СНиП 2.07.01-89* | 40 |  | В соответ-ствии с норма-тивом | 100 | 20 | 80 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традицион-ного захоронения |  | га |  | СНиП 2.07.01-89* | 0,24 |  | В соответ-ствии с норма-тивом | 0,6 | - | 0,6 |

Определение ёмкости и размещение объектов социальной сферы выполнено в проекте с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий сельского поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Помимо нового строительства большое значение на первоочередном этапе реализации Генерального плана придается реконструкции и модернизации существующих объектов. Это справедливо по отношению ко всем видам объектов обслуживания, в частности необходимо проведение капитального ремонта детского сада «Зернышко» в с. Кечево.

Перечень наиболее крупных объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых Генеральным планом к размещению в сельском поселении в течение расчетного срока приводится в таблице № 8.

Таблица № 8.

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Детский сад (в составе социального комплекса с офисом врача общей практики и администрацией МО «Кечевское») | 70 мест | с. Кечево |
| 2 | Школа-сад | 20/20 | д. Сундуково |
| 3 | Детский сад в д. Верхнее Кечево | 15 мест | д. Верхнее Кечево |
| 4 | Детский сад | 50 мест | д. Нижнее Кечево |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Офис врача общей практики | 1объект | с. Кечево |
| 2 | Нижнекечевский ФАП | 30 пос./см. | д. Нижнее Кечево |

| 3 | Офис врача общей практики (в составе начальной школы-сада) | 30 пос./см. | д. Сундуково |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | расширение Валионского ФАПа | 30 пос./см. | д. Валион |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал (в составе культурно-досугового центра) | 162 кв. м | д. Кечево |
| 2 | Спортивный зал (в составе культурно-досугового центра) | 162 кв. м. | д. Сундуково |
| 3 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейные коробки) | 5000 кв.м. | с. Кечево, дд. Нижнее Кечево, Верхнее Кечево, Сундуково, Валион |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Культурно-досуговый центр (дом культуры на 300 мест, библиотека, спортзал) | 1 объект | с. Кечево |
| 2 | Культурно-досуговый центр (дом культуры на 75 мест, библиотека, спортзал) | 1 объект | д. Сундуково |
|  | Прочие |  |  |
| 1 | Расширение кладбища | 2 га | д. Среднее Кечево |
| 2 | Часовня | 1 объект | с. Кечево |

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Детский сад (в составе социального комплекса с офисом врача общей практики и администрацией МО «Кечевское») | 70 мест | с. Кечево |
| 2 | Школа-сад | 20/20 | д. Сундуково |
| 3 | Детский сад в д. Верхнее Кечево | 15 мест | д. Верхнее Кечево |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Офис врача общей практики | 1 объект | с. Кечево |
| 2 | Нижнекечевский ФАП | 30 пос./см. | д. Нижнее Кечево |
| 3 | Офис врача общей практики (в составе начальной школы-сада) | 30 пос./см | д. Сундуково |
| 4 | Расширение Валионского ФАПа | 30 пос./см | д. Валион |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал (в составе культурно-досугового центра) | 162 кв. м | с. Кечево |
| 2 | Спортивный зал (в составе культурно-досугового центра) | 162 кв. м. | д. Сундуково |
| 3 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейные коробки) | 5 объектов | с. Кечево, дд. Нижнее Кечево, Верхнее Кечево, Сундуково, Валион |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Культурно-досуговый центр (дом культуры на 300 мест, библиотека, спортзал) | 1 объект | с. Кечево |
| 2 | Культурно-досуговый центр (дом культуры на 75 мест, библиотека, спортзал) | 1 объект | д. Сундуково |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Расширение кладбища | 2 га | д. Среднее Кечево |
| 2 | Часовня | 1 объект | с. Кечево |

Кладбища. Существующие кладбища исчерпали свои территориальные возможности, поэтому проблема расширения кладбищ для сельского поселения актуальна. В соответствии с нормативами территория для расширения кладбища должна составить не менее 0,6 га. Проектом предусматривается расширение кладбища в д. Среднее Кечево на 2 га.

Развитие экономической базы

Экономика сельского поселения имеет аграрную специализацию: сельское хозяйство является основной сферой приложения труда. Оно представлено СПК «Новый Мир» и Кечевским агрокомплексом. Высок удельный вес занятых в сфере образования. Кроме того, около 90 человек заняты в личных подсобных хозяйствах. Промышленные виды деятельности представлены только двумя малыми предприятиями – ИП Пронин Михаил Николаевич (производство пиломатериалов) и ИП Ботина Ирина Михайловна (швейное производство).

В 2009 г. численность работников, занятых на территории сельского поселения, составила 29 % от трудоспособного населения. С учетом населения, занятого в личных подсобных хозяйствах, фермерских хозяйствах и работающих за пределами муниципального района эта величина составляет 72 % всех трудоспособных. Около 500 человек (40 % трудоспособных) работают за пределами сельского поселения, в т.ч. в г. Агрыз и г. Ижевск.

Число безработных на начало 2010 г. составило 41 человек - это 3% от трудоспособного населения (для муниципального района в целом эта величина составляет порядка 2%), что свидетельствует о достаточно сложной ситуации в сфере занятости и недостатке мест приложения труда на территории сельского поселения.

Численность и структура  занятых в экономике сельского поселения приведены в табл. № 9 и на рис. № 3.

Таблица № 9.

Занятость населения на конец 2009 г.

| Отрасли экономики | Численность занятых, чел. |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство | 164 |
| Обработка древесины | 8 |
| Швейное производство | 3 |
| Здравоохранение | 14 |
| Культура | 7 |
| Образование | 134 |
| Оптовая и розничная торговля | 34 |
| Госуправление | 11 |
| Транспорт и связь | 26 |
| Итого | 401 |

Рисунок № 3.

Современное состояние сельского хозяйства

Сельское хозяйство специализируется на мясо-молочном животноводстве. Растениеводство ориентировано на производстве зерна на фураж и возделывании кормовых трав. Ранее до 2004 г. здесь возделывали картофель и овощи.

На территории МО «Кечевское» расположено СПК «Новый мир», которое является основным производителем зерна, мяса и молока. Картофель и овощи преимущественно возделывают личные подсобные хозяйства.

В 2009 г. в сельском хозяйстве МО «Кечевское» было занято 167 человек.

МО «Кечевское» занимает площадь 11583 га, что составляет 9,48 % от общей площади Малопургинского муниципального района.

Площадь земель в СПК «Новый мир» составляет 6399,58 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают площадь 5156,98 га. Площадь пашни составляет 5002 га, сенокосы – 22,41 га, пастбища – 131,99 га.

Под посевные площади в 2009 г. было занято 4819 га, т.е. 96 % пашни, что свидетельствует о высокой эффективности использования пахотных земель. В структуре посевных площадей в 2009 г. кормовые культуры составляли 54 % от всех посевов. Значительные площади отведены под зерновые культуры (48 % от посевной площади). По сравнению с 1989 г. посевная площадь под зерновыми культурами уменьшилась на 1,0 тыс. га и составила 2,2 тыс.га. За последние 5 лет площади, занятые сельскохозяйственными культурами, не изменились (рис. № 4).

В последние годы наблюдается незначительный рост урожайности зерновых культур. В 2009 г. урожайность зерновых культур составляла 20,2 ц/га. В 2009 г. в сельскохозяйственными производителями было произведено 4,5 тыс.т. зерна, что на 36 % больше, чем в 2005 г.

В МО «Кечевское» наблюдается сокращение численности крупного рогатого скота, в т.ч. коров. В сельхозпредприятии за 10 лет (1989-2009 гг.) поголовье крупного рогатого скота уменьшилось более чем в два раза и в 2009 г. составило 1,1 тыс. голов. Такая же тенденция отмечается по поголовью коров и свиней. В 2009 г. поголовье коров насчитывало 0,4 тыс. голов, свиней – 0,5 тыс.голов. (рис. № 5).

Рисунок № 4.

Динамика посевных площадей в АПК, тыс. га

Рисунок № 5.

Поголовье скота в с/х организациях, тыс.голов

Продуктивность коров низкая (средний надой на 1 фуражную корову в 2008 г. составил 3021 кг). С 1989 по 2009 гг. валовое производство молока сократилось в 2 раза, что связано, прежде всего, с сокращением поголовья коров. В 2009 г. было произведено 1310 т молока. В связи с сокращением поголовья отмечается сокращение производства мяса.

На территории МО «Кечевское» расположены: в д. Нижнее Кечево 2 коровника на 400 голов и телятник на 150 голов; в д. Верхнее Кечево – комплекс на 600 голов КРС, 400 коров; в с. Кечево – свинарник на 3900 голов; в д. Сундуково – 2 телятника на 350 голов; в д. Валион – 2 коровника на 200 голов и 2 телятника на 300 голов.

Выводы

- Сельское хозяйство муниципального образования специализируется на производстве молочно-мясной продукции и на возделывании зерновых и кормовых культур.

- СПК «Новый мир» является основным производителем зерна, мяса и молока.

- Пахотные земли используются с высокой эффективностью: более 95 % этих земель заняты под посевы.

- Продолжается сокращение численности крупного рогатого скота, в т.ч. коров, а также свиней; происходит сокращение производства молока и мяса.

Прогноз экономического развития

Одной из основных задач развития сельского поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории.

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы муниципального образования  обусловлен прежде всего сельскохозяйственной освоенностью территории, что позволяет развивать переработку продукции растениеводства и животноводства. С учетом природно-климатических и экономических условий, а также сложившейся структуры производства, основу специализации сельскохозяйственных предприятий на перспективу будут составлять молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых культур, выращивание овощей. С учетом наличия большого числа личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств в муниципальном образовании имеется база для развития сельскохозяйственной потребкооперации, развитие которой в перспективе также может сопровождаться созданием объектов по хранению и переработке продукции.

В перспективе поголовье крупного рогатого скота и свиней в СПК «Новый мир» может вырасти на 25-30 %. Размещение новых объектов животноводства возможно в пределах уже имеющихся производственных зон на землях сельскохозяйственного назначении.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств.

Для формирования устойчивой экономической базы сельского поселения необходимо резервирование территорий для развития малых и средних предприятий (с уточнением площади и границ участков при наличии конкретных проектов), расположение которых преимущественно планируется в пределах черты населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса.

Для привлечения инвесторов необходима подготовка небольшого числа площадок для размещения новых предприятий, освоение и подготовка территорий под жилищное строительство (в т.ч. для малоэтажной застройки), создание в них современных инженерной, социальной и бытовой инфраструктуры.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Удмуртия и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных для муниципального образования направлений хозяйственной деятельности.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований. Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного  назначения в другую категорию регулируется статьей 7 указанного закона. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьями 30, 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

Существующее положение

По состоянию на начало 2010 г. общий объем жилищного фонда поселения составляет 38,6 тыс. кв.м, в том числе ветхий и аварийный фонд – 3,9 % (1,5 тыс. кв.м). Удельный показатель обеспеченности площадью жилищного фонда составляет 17,1 кв.м/чел.

Жилищный фонд представляет собой одноэтажную индивидуальную застройку. Уровень обеспеченности жилья по видам инженерного благоустройства различен. Водопроводом обеспечено около 60 % жилищного фонда, газом – 70 %.

Новое жилищное строительство в течение последних лет обеспечивается за счет индивидуального строительства. В 2009 г. в поселении было построено 15 индивидуальных жилых домов общей площадью 972 кв. м (табл. № 10), жилищное строительство велось во всех населенных пунктах, кроме д. Верхнее Кечево. Наиболее активно жилищное строительство в последние годы велось в центре поселения – с. Кечево, а также в д. Среднее Кечево, д. Нижнее Кечево

Таблица № 10.

Объемы индивидуального жилищного строительства

| Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома, ед. | 9 | 10 | 13 | 8 | 15 |
| Площадь, кв.м | 799 | 979 | 864 | 625 | 972 |

Вывод

- Жилищный фонд представляет собой индивидуальную застройку. Новое жилищное строительство в течение последних лет обеспечивается также за счет индивидуального строительства.

Новое жилищное строительство

Варианты расчета объемов жилищного строительства в зависимости от уровня жилищной обеспеченности представлены в табл. № 11. Расчет осуществлен на проектное население 2,5 тыс. человек и три уровня перспективной обеспеченности: 20, 23, 25 кв. м общей площади жилищного фонда на 1 жителя. Соответственно, предполагаются различные объемы годового жилищного строительства и для размещения застройки необходимы различные площади территории жилых зон.

Учитывая, что в последние годы ежегодные объемы строительства составляли порядка 0,8 тыс. кв. м, оптимальным можно считать вариант II со средней жилищной обеспеченностью 23 кв. м/чел. В соответствии с этим вариантом объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана составит порядка 21 тыс. кв. м, в среднем в год – 1,0 тыс. кв. м общей площади.

В зависимости от выбора варианта, территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, может составить от  42 га до 81 га. Предполагается застройка индивидуальными жилыми домами (средний размер дома – 80 кв. м) с приусадебными участками (средний размер участка – 25 соток).

С администрацией МО «Кечевское» согласован вариант II. С учетом отвода  территории на улично-дорожную сеть и объекты обслуживания, территория необходимая для нового строительства увеличится на 25 %, поэтому снижается плотность застройки.  Общая площадь территории необходимой для нового жилищного строительства с учетом улично-дорожной сети в нижеследующей таблице приводится в скобках. Таким образом, по выбранному варианту, территория необходимая для нового жилищного строительства на расчетный срок  составляет 87 га.

Таблица № 11.

Расчет объемов нового жилищного строительства

| Показатели | Единица измерения | . Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Средняя жилищная обеспеченность на 2030 г. | кв. м общей площади на 1 чел. | 20 | 23 | 25 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 50 | 57,5 | 62,5 |
| Существующий жилищный фонд |  | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| Убыль жилищного фонда |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| Объем нового жилищного строительства Всего В среднем в год На душу населения | тыс. кв. м общей площади кв. м/чел. | 13,4 0,7 0,3 | 20,9 1,0 0,4 | 25,9 1,3 0,5 |
| Территории, требуемые для жилищного строительства при сложившейся структуре застройки (плотность 320 (240) кв. м/га) | га | 42 (56) | 65 (87) | 81 (108) |

Таблица № 12.

Новое жилищное строительство на расчетный срок

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| с. Кечево | 6,5 | 1,6 |
| д. Верхнее Кечево | 20,0 | 4,8 |
| д. Нижнее Кечево | 42,5 | 10,2 |
| д. Среднее Кечево | 18,0 | 4,3 |
| Всего | 87 | 20,9 |

Первоочередное жилищное строительство

Жилищное строительство и реконструкция существующего жилищного фонда отнесены к приоритетным градостроительным мероприятиям. Первоочередной объем жилищного строительства принят с учетом необходимости и возможности некоторого увеличения объемов жилищного строительства уже в ближайшие годы благодаря внедрению ипотеки и др. способам приобретения жилья в кредит.

В целом по сельскому поселению Генеральным планом в период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 8,4 тыс. кв. м общей площади. К концу периода первой очереди жилищный фонд поселения с учетом убыли большей части существующего фонда (1,0 тыс. кв. м) вырастет до  48 тыс. кв. м. Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 20 кв. м/чел.

Все новое строительство будет представлено индивидуальными домами с участками.

Таблица № 13.

Новое жилищное строительство на первую очередь

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| с. Кечево | 6,5 | 1,6 |
| д. Верхнее Кечево | 6 | 1,4 |
| д. Нижнее Кечево | 15,8 | 3,8 |
| д. Среднее Кечево | 7 | 1,7 |
| Всего | 35 | 8,5 |

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Административный центр МО «Кечевское» село Кечево располагается вдоль меридиональной автодорожной оси, представленной автомобильной дорогой регионального значения Бураново – Киясово. Кроме этого, в широтном направлении проектируемая территория пересекается железнодорожной магистралью Москва – Казань – Екатеринбург. Все это сформировало крестообразную форму транспортного каркаса территории. Соответственно, транспортные связи осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Железнодорожная магистраль в пределах муниципального образования имеет следующие характеристики:

- протяженность – 17,3 км;

- количество главных путей – 2 с электровозным видом тяги;

- значение - перевозка пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа;

- размеры движения:

- на Москву – 61 пара грузовых, 22 пассажирских, 6 пригородных поездов;

- на Свердловск – 65 пар грузовых, 16 пассажирских, 7 пригородных поездов.

На данной магистрали находится 1 железнодорожная станция: Кичево и остановочный пункт Сундуково.

Станция Кичево относится к 5 классу, является промежуточной и в основном грузовой, хотя частично на ней осуществляются пригородные пассажирские перевозки. Станция имеет следующие характеристики годовой работы:

- отправлено пассажиров в пригородном сообщении - 143115 чел;

- вагонооборот - 940 ваг.;

- погрузка/выгрузка – 470 ваг.

Для обслуживания пассажиров на станции предназначены зал ожидания, расположенный в здании поста эксплуатационного центра, а также низкая пассажирская платформа в междупутье I и II главных путей длиной 114,5 м.

Единственное пересечение автомобильной дорогой железнодорожной линии (район с. Кечево) оснащено охраняемым переездом.

Автомобильная дорога регионального значения Бураново – Киясово – важнейшее направление, в зоне влияния которого проживает порядка 75 % населения МО «Кечевское».

В северном направлении за пределами сельского поселения данная автодорога примыкает к региональной дороге Ижевск – Сарапул. Таким образом, автомобильными дорогами регионального значения МО «Кечевское» связано с Сарапульским, Завьяловским муниципальными районами Удмурской Республики, а также с Агрызским муниципальным районом Республики Татарстан.

Остальная часть транспортного каркаса представлена автомобильными дорогами местного значения с асфальтобетонным покрытием IV технической категории.

Перечень дорог общего пользования приводится в таблице № 14.

Таблица № 14.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования в пределах границ МО «Кечевское» на 01.01.2007 г.

| Автомобильные дороги | Общ. протя-жен-ность, км | из них с твердым покры-тием, км | В том числе по видам покрытия, км |  |  | Интен-сивность, авт. сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Асф.- бетон | III | IV |  |
| Бураново-Киясово | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |  | 460 |
| (Бураново-Киясово)- Байситово-Верхнее Кечево | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |  |
| (Бураново-Киясово)-Сундуково | 5,5 | 5,5 | 5,5 |  | 5,5 |  |
| (Бураново-Киясово)-Байситово | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  | 3,3 |  |
| Малая Пурга-Нижнее Кечево | 4,1 | 4,1 | 4,1 |  | 4,1 | 632 |
| ИТОГО | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 10,4 | 14,2 |  |

Эксплуатационная длина транспортных коммуникаций в пределах сельского поселения составляет: железных дорог общего пользования – 17,3 км, автомобильных дорог общего пользования 24,6 км (в том числе: регионального значения – 10,4 км с параметрами III технической категории, муниципального значения – 14,2 км IV технической категории). Все автодороги имеют асфальтобетонное покрытие.

Общая протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах, входящих в состав МО «Кечевское» составляет 25,6 км. В отличии от внешних автодорог большинство улиц (20,8 км или 81,3 %) имеют грунтовое покрытие с шириной дорожного полотна 8 м. В неудовлетворительном техническом состоянии находится 21,9 км улично-дорожной сети.

Муниципальное образование связано автобусными маршрутами с центром Малопургинского муниципального района с. Малая Пурга, столицей республики г. Ижевск, а также еще и с населенными пунктами Республики Татарстан. Перевозки обслуживаются автотранспортным предприятием ОАО «ИПОПАТ». Благоустроенные остановочные павильоны – отсутствуют.

В границах сельского поселения располагаются одна автозаправочная станция на автодороге Бураново – Киясово.

Выводы

- Ввнешние автомобильные дороги оснащены твердым покрытием, однако, большинство из них по своим технико-эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в капитальном ремонте.

- Движение по автодороге Бураново – Киясово носит транзитный характер и негативно влияет на окружающую среду. Кроме этого, высокая интенсивность движения на железнодорожной магистрали требует замены существующего железнодорожного переезда на пересечение в разных уровнях (строительства путепровода).

- Большинство населения попадает в зону обслуживания автобусным транспортом. Отсутствуют остановочные павильоны для комфортного ожидания общественного транспорта;

- Внутрипоселковая улично-дорожная сеть нуждается в благоустройстве и капитальном ремонте.

Обоснование проектных предложений

Принятые проектные решения учитывают решения Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района. Настоящим Генеральным планом предлагаются следующие проектные мероприятия.

Высокая интенсивность движения на железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург, повышенная опасность пересечения с автомобильной дорогой регионального значения, а также отсутствие альтернативной транспортной связи через ж/д магистраль требуют строительства объездной дороги с восточной стороны населенного пункта с. Кечево, сопряженного со строительством путепровода на пересечении с железнодорожной магистральной линией. Это мероприятие заложено на расчетный срок.

Строительство мостового перехода через руч. Аксашурка (Аксашур).

Так как большинство автомобильных дорог по своим технико–эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения, необходимо провести реконструкцию и капитальный ремонт с целью повышения их технической категории.

Реконструкция следующих автодорог местного значения:

- Бураново – Киясово (от д. Среднее Кечево до границы муниципального образования) – 10,4 км;

- Бураново – Киясово – Байситово – 3,3 км;

- Бураново – Киясово – Байситово – Верхнее Кечево – 1,3 км;

- Бураново – Киясово – Сундуково – 5,5 км;

- Малая Пурга – Нижнее Кечево – 4,1 км.

Реконструкция существующей сети автомобильных дорог до требуемого уровня технического состояния должна проводиться в соответствии с техническими нормами в рамках республиканской целевой программы «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Удмуртской Республики (2009-2013 годы)».

В результате осуществления предложенных мероприятий протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на расчетный срок составит 34,7 км или 100 % от общей протяженности.

Обеспечение транспортным обслуживанием перспективных площадок для реконструкции и нового жилищного и коммунально-складского строительства. На первую очередь протяженность проектной улично-дорожной сети составит 14,7 км, на расчетный срок – 20,9 км.

Благоустройство и капитальный ремонт внутрипоселковой улично-дорожной сети. К концу расчетного срока протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием вырастет до 32–35 км, а суммарно с учетом обслуживания новых площадок – 42-46 км.

Улучшение транспортного обслуживания населения путем строительства железнодорожного вокзала на ст. Кечево, а также остановочного павильона для ожидания общественного транспорта в с. Кечево, дд. Нижнее Кечево, Среднее Кечево.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО «Кечевское» осуществляется от системы ОАО «Удмуртэнерго».

На территории сельского поселения расположена ПС 35\10кВ «Кечево» (2х2,5МВА) и проходят ВЛ 35кВ: Яган – Кечево. ПС введена в эксплуатацию в 1989 г., загрузка трансформаторов составляет 41% и 18%. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций 10\0,4кВ.

В границах МО «Кечевское» планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанций 35\10кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 35, 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории. Существующая электроподстанция «Кечево» открытого типа имеет 2 трансформатора, основных источников шума, мощностью по 2,5МВА- расстояние от них до жилой застройки составляет 60 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 35кВ – 15 м, 10кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом предусматривается размещение на территории МО «Кечевское»  объектов жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей  выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Удельная электрическая нагрузка составит 0,3 кВт\чел.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей приведены в табл. № 15.

Таблица № 15.

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-

бытовых потребителей на расчетный срок

| Населенный пункт | Население, чел. |  | Нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Новое строительство | Всего | Новое строительство |
| с. Кечево | 500 | 68 | 150 | 20 |
| д. Верхнее Кечево | 420 | 209 | 130 | 65 |
| д. Нижнее Кечево | 680 | 443 | 210 | 135 |
| д. Среднее Кечево | 520 | 188 | 160 | 60 |
| д. Валион | 150 | - | 45 | - |
| д. Сундуково | 240 | - | 75 | - |
| Итого: | 2510 | 908 | 755 | 272 |

Нагрузка коммунально-бытовых потребителей 1 очереди строительства поселения составит: всего: 703 кВт, в том числе нового строительства – 250 кВт.

Электроснабжение потребителей сельского поселения будет осуществляться от Удмуртской энергосистемы. Для обеспечения электроэнергией потребителей на территориях площадок нового строительства потребуется строительство новых подстанций 10\0,4кВ и сетей 10-0.4кВ в  дд. Верхнее Кечево, Нижнее Кечево, Среднее Кечево.

Развитие электроснабжения сельского поселения необходимо осуществлять на основе расширения применения энергосберегающих технологий  и материалов у конечных потребителей электроэнергии, в том числе технического перевооружения энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения надежного и стабильного электроснабжения потребителей поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

Расчетный срок

- Строительство сетей 10-0,4кВ и подстанций 10\0,4кВ в д. Верхнее Кечево.

- Модернизация оборудования существующей ПС 35\10кВ «Кечево», реконструкция линии 35кВ, а также модернизация подстанций 10\0,4кВ и линий 10-0,4кВ во всех населенных пунктах.

Первая очередь

- Строительство сетей 10-0,4кВ и подстанций 10\0,4кВ в дд. Нижнее Кечево и Среднее Кечево.

- Реконструкция и модернизация существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населенных пунктах.

Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение МО «Кечевское» осуществляется на базе использования природного и сжиженного газа. Сжиженный газ доставляется автомобильным транспортом с газонаполнительных станций-ГНС, расположенных в гг. Ижевск и Сарапул.

Из общего количества 709 квартир–домовладений, природный газ имеют 490 домов, остальные используют баллонный газ. Природный газ в жилых домах используется на нужды отопления, пищеприготовления, подогрев горячей воды.

Обоснование проектных предложений

Необходима дальнейшая газификация населенных пунктов МО «Кечевское» на базе использования природного газа.

Таблица № 16

Прогнозируемые суммарные расходы газа для нужд жилищно-коммунального строительства

| Потребитель | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | млн. м3 | 0,4 | 0,5 |
| Теплоисточники | млн. м3 | 1,7 | 2,7 |
| Всего | млн. м3 | 2,1 | 3,2 |

Надежное функционирования системы газоснабжения МО «Кечевское» обеспечивается поэтапным проведением следующих мероприятий.

Расчетный срок

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Первая очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства – устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

Теплоснабжение

Существующее положение

Населенные пункты МО «Кечевское» не имеют централизованного теплоснабжения. Источники теплоты расположены при школах, детских садах и ФАП. Сведения по котельной с. Кечево представлены в табл. № 17.

Таблица № 17.

Характеристика котельных

| Наименование | Принадлеж- ность | Год ввода | Установл. мощность, Гкал/час | Подключ. нагрузка, Гкал/час | Основной вид топлива | Расход тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Среднее Кечево |  |  |  |  |  |  |
| школа-интернат | ЖКХ | 1999 | 0,3 | 0,21 | газ | 173 |
| с. Кечево |  |  |  |  |  |  |
| Средняя школа | ЖКХ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

В остальных населенных пунктах отопление объектов осуществляется:

- от самодельных котлов (детский сад «Зернышко» с. Кечево, начальная школа д. Верхнее Кечево, школа и ФАП д. Валион, Верхнекечевский ФАП с. Кечево);

- от печей (д. Нижнее Кечево – сельская библиотека, ФАП, д. Сундуково – ФАП).

Топливом для источников теплоты служат каменный уголь и дрова.

Обоснование проектных предложений

Необходима замена существующего котлооборудования на источниках и реконструкция на тепловых сетях. Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства.

Принцип теплообеспечения населенных пунктов сохраняется: предусматривается децентрализованное теплоснабжение от автономных источников теплоты (АИТ) для индивидуального строительства и локальные котельные для объектов социального назначения.

Таблица № 18.

Прогнозируемые потребности теплоты для жилищно- коммунального строительства

| Наименование | Жил. фонд тыс.м2 | Население, человек | Расход тепла МВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Венти-ляция | ГВСср. | Итого |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| МО «Кечевское» | 57,7 | 2510 | 8,7 | - | 1,0 | 9,7 |
| Всего Гкал/час |  |  | 7,5 | - | 0,9 | 8,4 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |
| МО «Кечевское» | 46,9 | 2345 | 7,0 | - | 0,9 | 7,9 |
| Всего Гкал/час |  |  | 6,0 |  | 0,8 | 6,8 |

Таблица № 19.

Годовые расходы тепла и топлива

| Показатель | Единица измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла | тыс. МВт | 25 | 31 |
| То же | тыс. Гкал | 21,5 | 26,7 |
| Расход топлива | тыс. т.у.т. | 4,5 | 5,6 |

Надежность и стабильность работы систем теплоснабжения МО «Кечевское» достигается проведением следующих мероприятий.

Расчетный срок

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

Первая очередь

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Существующее положение

На территории сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из подземных источников. Качество воды из артезианских скважин, поступающей в водопроводную сеть населенных пунктов, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Очистные сооружения для подготовки питьевой воды отсутствуют (табл. № 20).

Таблица № 20.

Техническая характеристика объектов водопроводного хозяйства по МО «Кечевское»

| Населенные пункты | Коли- чество скважин | Количество водо- напорных башен | Год ввода в эксплу- атацию | Протяжен-ность водопро- водных сетей, м | Год ввода в эксплу- атацию | Ветхие водо- провод сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Нижнее Кечево | 2 | 2 | 1985-88 | 3700 | 1985-88 | 3700 |
| д. Среднее Кечево | 2 | 2 | 1980 | 4100 | 1980 | 3700 |
| с. Кечево | 4 | 4 | 1977-80 | 3310 | 1977-80 | 3310 |
| д. Валион | 1 | 1 | 1985 | 2100 | 1985 | 2100 |
| д. Верхнее Кечево | 3 | 3 | 1975 | 4180 | 1975 | 4180 |
| д. Сундуково | 2 | 2 | 1982 | 3100 | 1982 | 3100 |

Водопроводом обеспечено около 60 % жилищного фонда. Техническое состояние сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества, также часть подаваемой воды теряется при транспортировке. Требуется ремонт и реконструкция.

Обоснование проектных предложений

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды осуществляется артезианскими скважинами.

Схема водоснабжения с.Кечево, д.Верхнее Кечево, д.Нижнее Кечево, д.Среднее Кечево сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов, при увеличении их производительности.

Для д. Валион и д. Сундуково предусматривается реконструкция водопроводных сетей.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения необходимы следующие мероприятия.

Таблица № 21.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.   Расчетный срок

| № | Наименование | Население, тыс. чел. |  |  | Норма водопот ребления, л/сут. чел | Расходы воды, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, индиви- дуальная застройка | в т.ч. существ. сохраня-емый жилой фонд | в т.ч. новое строи- тельство |  | Всего |  | в т.ч. существ. сохраняемый жилой фонд |  | в т.ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с.Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,50 | 0,43 | 0,07 | 125 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,50 | 0,43 | 0,07 | 60 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого: | 0,50 | 0,43 | 0,07 |  | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
|  | д.Верхнее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 125 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 60 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого: | 0,42 | 0,21 | 0,21 |  | 0,09 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | д.Нижнее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,68 | 0,24 | 0,44 | 125 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,68 | 0,24 | 0,44 | 60 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Итого: | 0,68 | 0,24 | 0,44 |  | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,11 |
|  | д.Среднее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,52 | 0,33 | 0,19 | 125 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,005 | 0,002 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,52 | 0,33 | 0,19 | 60 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого: | 0,52 | 0,33 | 0,19 |  | 0,11 | 0,12 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
|  | Всего | 2,12 | 1,21 | 0,91 |  | 0,45 | 0,50 | 0,23 | 0,27 | 0,19 | 0,21 |

Таблица № 22.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. Первая очередь

| № | Наименование | Население, тыс. чел. |  |  | Норма водопот- ребления, л/сут. чел | Расходы воды, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, индиви- дуальная застройка | в т.ч. существ. сохраня- емый жилой фонд | в т.ч. новое строи-тельство |  | Всего |  | в т.ч. существ. сохраняемый жилой фонд |  | в т.ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с.Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,59 | 0,51 | 0,08 | 125 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,59 | 0,51 | 0,08 | 60 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого: | 0,59 | 0,51 | 0,08 |  | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,12 | 0,02 | 0,02 |
|  | д.Верхнее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,34 | 0,27 | 0,07 | 125 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,34 | 0,27 | 0,07 | 60 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого: | 0,34 | 0,27 | 0,07 |  | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
|  | д.Нижнее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,47 | 0,28 | 0,19 | 125 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,47 | 0,28 | 0,19 | 60 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого: | 0,47 | 0,28 | 0,19 |  | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
|  | д.Среднее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 125 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 60 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого: | 0,48 | 0,40 | 0,08 |  | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
|  | Всего | 1,88 | 1,46 | 0,42 |  | 0,40 | 0,45 | 0,29 | 0,33 | 0,09 | 0,10 |

Расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для площадок нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

Первая очередь

- Строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей, ремонт и реконструкция существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в с. Кечево, д. Верхнее Кечево, д. Нижнее Кечево, д. Среднее Кечево.

- Реконструкция водопроводных скважин и сетей в д. Валион и д. Сундуково.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

Водоотведение, дождевая канализация

Существующее положение

Централизованные системы канализации в населенных пунктах отсутствуют. Сточные воды сбрасываются в выгреба и вывозятся на свалку спецавтотранспортом. Неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки являются источником загрязнения водоемов.

Обоснование проектных предложений

Степень развития систем канализации в Муниципальном образовании находится на достаточно низком уровне.

Проектом предлагается строительство децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации в с. Кечево, д. Верхнее Кечево, д. Нижнее Кечево, д. Среднее Кечево, с отведением стоков на локальные очистные установки.  (табл. № 23 и 24). В д. Валион и д. Сундуково сохраняется существующий сбор стоков в выгреба.

Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства, необходимо проведение следующего ряда мероприятий.

Расчетный срок

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для площадок нового строительства.

Первая очередь

- Строительство канализационных сетей и локальнных очистных сооружений в с. Кечево, дд. Верхнее Кечево, Нижнее Кечево, Среднее Кечево.

- Применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Организация системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с подачей его на очистные сооружения.

Таблица № 23.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения.   Расчетный срок

| № | Наименование | Население, тыс. чел. |  |  | Норма водоот- ведения, л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, индиви- дуальная застройка | в т.ч. существ. сохраня- емый жилой фонд | в т.ч. новое строи- тельство |  | Всего |  | в т.ч. существ. сохраняемый жилой фонд |  | в т.ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с.Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,50 | 0,43 | 0,07 | 125 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого: | 0,50 | 0,43 | 0,07 |  | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
|  | д.Верхнее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 125 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| 3 | Итого: | 0,42 | 0,21 | 0,21 |  | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | д.Нижнее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,68 | 0,24 | 0,44 | 125 | 0,09 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 3 | Итого: | 0,68 | 0,24 | 0,44 |  | 0,10 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 |
|  | д.Среднее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,52 | 0,33 | 0,19 | 125 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,002 |
| 3 | Итого: | 0,52 | 0,33 | 0,19 |  | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
|  | Всего | 2,12 | 1,21 | 0,91 |  | 0,31 | 0,36 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,14 |

Таблица № 24.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения.   Первая очередь

| № | Наименование | Население, тыс. чел. |  |  | Норма водопот ребления, л/сут. чел | Расходы стоков, тыс. м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, индиви- дуальная застройка | в т.ч. существ. сохраня- емый жилой фонд | в т.ч. новое строи-тельство |  | Всего |  | в т.ч. существ. сохраняемый жилой фонд |  | в т.ч. новое строительство |  |
|  |  |  |  |  |  | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне- суточн. | макси- мально суточн. К=1,2 | средне суточн | макси- мально суточн К=1,2 |
|  | с.Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,59 | 0,51 | 0,08 | 125 | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого: | 0,59 | 0,51 | 0,08 |  | 0,08 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
|  | д.Верхнее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,34 | 0,27 | 0,07 | 125 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого: | 0,34 | 0,27 | 0,07 |  | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
|  | д.Нижнее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,47 | 0,28 | 0,19 | 125 | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| 3 | Итого: | 0,47 | 0,28 | 0,19 |  | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,03 |
|  | д.Среднее Кечево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население | 0,48 | 0,40 | 0,08 | 125 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого: | 0,48 | 0,40 | 0,08 |  | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 |
|  | Всего | 1,88 | 1,46 | 0,42 |  | 0,27 | 0,32 | 0,18 | 0,22 | 0,05 | 0,06 |

Связь

Существующее положение

Обеспечение средствами связи МО «Кечевское» осуществляется областным филиалом ОАО « Волга Телеком». Население и организации в основном обеспечены телефонной связью общего пользования. Требуется ее модернизация с использованием современных технологий.

В с. Кечево имеются АТС и универсальные таксофоны с выходом на междугородные линии связи. Практически вся территория сельского поселения покрыта средствами сотовой связи разных операторов. Имеется возможность приема центральных и местных программ теле- и радиовещания. Проводное вещание отсутствует.

Обоснование проектных предложений

На расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций МО «Кечевское».

Развитие телефонной сети намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта. При численности населения 2,5 тысяч жителей на конец расчетного срока  телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 800 абонентов. Однако, учитывая расширение охвата территории операторами сотовой связи со сравнительно невысокой стоимостью, предлагается основное развитие телефонной сети общего пользования вести в соответствии с заявками на установку телефонов от организаций и граждан, в населенных пунктах устанавливать универсальные таксофоны и открывать пункты коллективного доступа в Интернет на отделениях почтовой связи.

Развитие телефонной сети предусматривается, при необходимости, наращиванием номерной емкости телефонной сети, заменой на существующих АТСК координатного оборудования на цифровое.

Дальнейшее развитие сотовой связи, которое составляет существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории МО с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Телевидение

Необходимо проведение определенных мероприятий в связи с переходом в России на цифровое вещание. Для возможности приема большего числа программ целесообразно развитие кабельного телевидения с использованием спутниковых антенн.

Основные мероприятия по развитию комплекса связи следующие.

Расчетный срок

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Первая очередь

- Расширение емкости АТС с. Кечево с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане сельского поселения МО «Кечевское» учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Малопургинского муниципального района, Лесохозяйственном регламентом Яганского лесничества, иными республиканским и муниципальным программам развития.

Органы местного самоуправления МО «Кечевское» содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие д. Нижнее Кечево, размещение зон индивидуального жилищного строительства, общественно-делового назначения и коммунально-складской с расширением границ населенного пункта.

- Развитие д. Среднее Кечево, размещение зон индивидуального жилищного строительства, резервирование дополнительных территорий для перспективного развития за пределами расчетного срока с расширением границ населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилищного строительства в восточной части с. Кечево,  резервирование территории для перспективного развития за пределами расчетного срока.

- Развитие д. Верхнее Кечево, размещение зоны индивидуального жилищного строительства и резервирование территории для перспективного развития за пределами расчетного срока с расширением границ населенного пункта.

- Резервирование территории для перспективного развития в д. Валион и д. Сундуково.

- Укрупнение зоны общественно-делового назначения в д. Сундуково.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Мероприятия на первую очередь

Соблюдение функционального зонирования территорий населенных пунктов.

- Развитие д. Нижнее Кечево, размещение зон индивидуального жилищного строительства с расширением границ населенного пункта.

- Развитие д. Среднее Кечево, размещение зон индивидуального жилищного строительства с расширением границ населенного пункта.

- Формирование зоны индивидуального жилищного строительства в восточной части с. Кечево.

- Развитие д. Верхнее Кечево, размещение зоны индивидуального жилищного строительства с расширением границ населенного пункта.

- Укрупнение зоны общественно-делового назначения в д. Сундуково.

- Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети.

- Ликвидация аварийного и ветхого жилья, ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

## 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 20,9 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 1 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 17 кв. м до 23 кв. м общей площади на человека.

- Все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками. Для размещения нового жилищного строительства потребуется 87 га.

- Новое строительство предусмотрено в с. Кечево, дд. Верхнее Кечево, Нижнее Кечево, Среднее Кечево.

Мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 8,5 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,8 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 20 кв. м общей площади на человека.

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 35 га территории.

- Площадки первоочередного строительства предусмотрены в с. Кечево, дд. Верхнее Кечево, Нижнее Кечево, Среднее Кечево.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Мероприятия по развитию экономического потенциала

Мероприятия на расчетный срок

Производственные объекты

- Расширение территорий для размещения объектов производства в с. Кечево (в существующих и расширяющихся коммунально-складских зонах).

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

Агропромышленный комплекс

- Реконструкция и техническое переоснащение животноводческих ферм.

- Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

- Развитие снабженческо-сбытовых кооперативов.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зоны отдыха местного населения - пляж в с. Кечево.

Мероприятия на первую очередь

Производственные объекты

- Расширение территорий для размещения объектов производства в с. Кечево (в существующих и расширяющихся коммунально-складских зонах).

- Резервирование территорий в черте населенных пунктов для производственных объектов капитального строительства малого предпринимательства.

- Реконструкция существующих скотных дворов.

- Строительство  картофеле-овощехранилища.

- При строительстве и реконструкции животноводческих ферм необходимо предусмотреть внедрение малоотходных технологий утилизации навоза как отечественных, так и зарубежных фирм.

Рекреационный комплекс

- Благоустройство и развитие зоны отдыха местного населения - пляж в с. Кечево.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Детский сад (в составе социального комплекса с офисом врача общей практики и администрацией МО «Кечевское») | 70 мест | с. Кечево |
| 2 | Школа-сад | 20/20 | д. Сундуково |
| 3 | Детский сад | 15 мест | д. Верхнее Кечево |
| 4 | Детский сад | 50 мест | д. Нижнее Кечево |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Офис врача общей практики | 1объект | с. Кечево |
| 2 | Нижнекечевский ФАП | 30 пос./см. | д. Нижнее Кечево |
| 3 | Офис врача общей практики (в составе начальной школы-сада) | 30 пос./см. | д. Сундуково |
| 4 | расширение Валионского ФАПа | 30 пос./см. | д. Валион |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал (в составе культурно-досугового центра) | 162 кв. м | с. Кечево |
| 2 | Спортивный зал (в составе культурно-досугового центра) | 162 кв. м. | д. Сундуково |
| 3 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейные коробки) | 5000 кв.м. | с. Кечево, дд. Нижнее Кечево, Верхнее Кечево, Сундуково, Валион |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Культурно-досуговый центр (дом культуры на 300 мест, библиотека, спортзал) | 1 объект | с. Кечево |
| 2 | Культурно-досуговый центр (дом культуры на 75 мест, библиотека, спортзал) | 1 объект | д. Сундуково |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Расширение кладбища | 2 га | д. Среднее Кечево |
| 2 | Часовня | 1 объект | с. Кечево |

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и модернизация существующих объектов, в частности капитальный ремонт детского сада «Зернышко» в с. Кечево.

- Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Детский сад (в составе социального комплекса с офисом врача общей практики и администрацией МО «Кечевское») | 70 мест | с. Кечево |
| 2 | Школа-сад | 20/20 | д. Сундуково |
| 3 | Детский сад в д. Верхнее Кечево | 15 мест | д. Верхнее Кечево |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Офис врача общей практики | 1 объект | с. Кечево |
| 2 | Офис врача общей практики (в составе начальной школы-сада) | 30 пос./см | д. Сундуково |
| 3 | Нижнекечевский ФАП | 30 пос./см. | д. Нижнее Кечево |
| 4 | Расширение Валионского ФАПа | 30 пос./см. | д. Валион |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал (в составе культурно-досугового центра) | 162 кв. м | с. Кечево |
| 2 | Спортивный зал (в составе культурно-досугового центра) | 162 кв. м. | д. Сундуково |
| 3 | Плоскостные сооружения (универсальные спортивные площадки, футбольное поле, хоккейные коробки) | 5 объектов | с. Кечево, дд. Нижнее Кечево, Верхнее Кечево, Сундуково, Валион |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| 1 | Культурно-досуговый центр (дом культуры на 300 мест, библиотека, спортзал) | 1 объект | с. Кечево |
| 2 | Культурно-досуговый центр (дом культуры на 75 мест, библиотека, спортзал) | 1 объект | д. Сундуково |
| Прочие |  |  |  |
| 1 | Расширение кладбища | 2 га | д. Среднее Кечево |
| 2 | Часовня | 1 объект | с. Кечево |

Объекты транспортной инфраструктуры

С учетом решений Схемы территориального планирования Малопургинского муниципального района предлагаются следующие проектные мероприятия.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство объездной дороги с восточной стороны границы населенного пункта с. Кечево, сопряженного со строительством путепровода на пересечении с железнодорожной магистральной линией.

- Строительство мостового перехода через руч. Аксашурка (Аксашур).

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция следующих автодорог местного значения:

  - Бураново – Киясово (от д. Среднее Кечево до границы муниципального образования) – 10,4 км;

  - Бураново – Киясово – Байситово – 3,3 км;

  - Бураново – Киясово – Байситово – Верхнее Кечево – 1,3 км;

  - Бураново – Киясово – Сундуково – 5,5 км;

  - Малая Пурга - Нижнее Кечево – 4,1 км.

- Обеспечение транспортным обслуживанием перспективных площадок для реконструкции и нового жилищного и коммунально-складского строительства. На первую очередь протяженность проектной улично-дорожной сети составит 14,7 км, на расчетный срок – 20,9 км.

- Благоустройство и капитальный ремонт внутрипоселковой улично-дорожной сети.  К концу расчетного срока протяженность улиц с асфальтобетонным покрытием вырастет до 32–35 км, а суммарно с учетом обслуживания новых площадок – 42-46 км.

- Улучшение транспортного обслуживания населения путем строительства железнодорожного вокзала на ст. Кечево, а также остановочного павильона для ожидания общественного транспорта в с. Кечево, д. Нижнее Кечево, Среднее Кечево.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство сетей 10-0,4кВ и подстанций 10\0,4кВ в д. Верхнее Кечево.

- Модернизация оборудования существующей ПС 35\10кВ «Кечево», реконструкция линии 35кВ, а также модернизация подстанций 10\0,4кВ и линий 10-0,4кВ во всех населенных пунктах.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство сетей 10-0,4кВ и подстанций 10\0,4кВ в дд. Нижнее Кечево и Среднее Кечево.

- Реконструкция и модернизация существующих сетей 10-0,4кВ и трансформаторных подстанций 10\0,4кВ во всех населенных пунктах.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам.

- Кольцевание газопроводов.

- Использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Мероприятия на первую очередь

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства – устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового строительства.

- Перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе, на использование природного газа.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) стандартных 2-х функциональных газовых аппаратов заводского изготовления, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

- Модернизация существующих котельных с техническим их перевооружением.

- Использование эффективной теплоизоляции на тепловых сетях (пенополуретана ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Замена существующих источников децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Проектирование и строительство водопроводных сетей для площадок нового строительства.

- Расширение подземных водозаборов.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство новых и реконструкция существующих водопроводных сетей, ремонт и реконструкция существующих водопроводных скважин и водонапорных башен в с. Кечево, д. Верхнее Кечево, д. Нижнее Кечево, д. Среднее Кечево.

- Реконструкция водопроводных скважин и сетей в д. Валион и д. Сундуково.

- Обеспечение надежности электроснабжения водозаборов.

- Применение более совершенной арматуры, ликвидация утечек воды.

- Установление зон санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземных водозаборов).

Водоотведение, дождевая канализация

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие децентрализованной системы водоотведения в населенных пунктах.

- Проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для площадок нового строительства.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство канализационных сетей и локальнных очистных сооружений в с. Кечево, дд. Верхнее Кечево, Нижнее Кечево, Среднее Кечево.

- Применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

- Организация системы водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах с подачей его на очистные сооружения.

Связь

Мероприятия на расчетный срок

- Внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь

- Расширение емкости АТС с. Кечево с заменой на цифровое оборудование.

- Открытие пунктов коллективного доступа в Интернет на почтовых отделениях, где они не оборудованы.

- Подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия на расчетный срок

Мероприятия по развитию исследований:

- содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов;

- составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования:

- резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты;

- содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов;

- содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия:

- разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Планировочные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологически обоснованного функционального зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, проведением мероприятий по инженерной подготовке, благоустройству и озеленению. Данные проектные предложения направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Мероприятия на расчетный срок

- Содействие развитию системы мониторинга охраны окружающей среды на территории сельского поселения и его населенных пунктов, качества питьевой воды, почвенного покрова.

- Разработка томов ПДВ для всех населенных пунктов территории сельского поселения.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Включение в разрабатываемые проекты санитарно-защитных зон мероприятия по их сокращению, оптимальному расположению источников загрязнения внутри производственных площадок, озеленению.

- Контроль за соблюдением режима зон санитарно-защитных зон (СЗЗ), в том числе запрет на размещение в границах СЗЗ жилых помещений, детских садов, школ и др., в соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция». При этом обязать провести мероприятии по уменьшению размеров СЗЗ либо выводу жилых помещений, детских садов, школ и др. за пределы СЗЗ за счет предприятия загрязнителя.

- Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и промышленных предприятиях.

- Благоустройство улично-дорожной сети.

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Развитие систем канализации населенных пунктов.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Охрана и благоустройство лесных массивов, расположенных внутри населенных пунктов сельского поселения;

- Соблюдение Лесохозяйственного регламента.

- Экономически целесообразная минимизация количества объектов хранения отходов (рекультивация временных и несанкционированных свалок).

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озелененные вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Сохранение зеленых разрывов между дорожным полотном и жилыми зданиями.

- Охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов, как выполняющих важную буферную защитную функцию.

- Эколого-просветительское образование населения.

Мероприятия на первую очередь

По охране атмосферного воздуха:

- модернизация оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятии с включением мероприятий по уменьшению размеров СЗЗ;

- запрет расширения предприятия и увеличения его мощности за счет территории санитарно-защитной зоны, если это повлечет за собой ухудшение санитарно-экологического состояния расположенных вблизи жилых зон;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон;

- соответствие объектов транспортной инфраструктуры (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др) природоохранным параметрам;

- ограничение на передвижение специального грузового автотранспорта в черте населенных пунктов.

По охране водных ресурсов:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- развитие систем канализации населенных пунктов;

- проектирование и строительство сети канализации и постепенное внедрение локальных очистных сооружений сточных вод предприятий, в частности территорий сельскохозяйственных предприятий;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков;

- организация отвода и очистки дождевых стоков, с т.ч. с территорий предприятий автосервиса (АЗС, стоянок автомашин, гаражных кооперативов и др.);

- недопущение прорыва навозохранилищ и попадания их содержимого в водные объекты;

- организация дренажной сети вокруг кладбищ, полигонов и свалок ТБО.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка схемы генеральной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- проведение дополнительных лабораторных исследований территорий закрытых скотомогильников, получение заключения Главного государственного ветеринарного инспектора Удмуртской Республики о возможности использования территорий санитарно-защитных зон данных объектов;

- приведение территорий скотомогильников и др. объектов утилизации биологических отходов в соответствие с ветеринарными правилами (создание канав, огораживание, установка шлагбаумов и др.);

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- приведение в соответствие с природоохранными нормативами места хранения навоза, сооружение и обустройство площадок для хранения компоста (использование плотного грунта, обваловывание и др.), разработка иных проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- утилизация отходов всех видов животноводства (производство удобрений и реализация населению);

- недопущение образования несанкционированных свалок;

- рекультивация нарушенных территорий, восстановление плодородного слоя почв;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв.

По сохранению природных комплексов и системе озеленения:

- соблюдение Лесохозяйственного регламента лесничества;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов;

- поддержание сети защитных лесных полос и озелененных территорий вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью проектных решений раздела  является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Исходные данные для разработки раздела предоставлены Главным управлением МЧС России по Удмуртской Республике, Отделом по делам ГО ЧС администрации МО «Малопургинский район».

Чрезвычайные ситуации природного характера

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории МО «Кечевское» (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

- эрозия, оврагообразование;

- наводнения, паводок (март - май), с превышением критических отметок затопления поймы рек р. Кечевка, р. Туровка, р. Аксашур (левые притоки р. Иж); р. Большая и Малая Сарапулка (правые притоки р.Кама) обусловленное весенним снеготаянием; дождевые паводки (октябрь – ноябрь), в результате выпадения большого количества осадков.

Особенностью весенних паводков на малых и средних реках Удмуртской Республики является их многоводность. Во время прохождения половодья в течение 8-15 суток по реке проходит от 60 до 80 % всего годового стока реки. При резком повышении расходов русло реки не способно пропустить такой объем, и река выходит из берегов, затопляя пойму.

Так же, необходимо упомянуть о процессах, требующих наблюдения: о заболачивании на пониженных участках рельефа, связанном с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртской Республике за последние 5 лет уменьшилась глубина промерзания грунта на территории Удмуртской Республики, в результате, объем воды, попадающей в грунтовые воды, постоянно увеличивался, что привело к подъему уровня грунтовых вод и значительному подтоплению территорий.

Следствием вышеназванных процессов может являться затопление и подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструктивных элементов, другие последствия.

Опасные метеорологические явления

- бури, шквалистый ветер;

- ливень;

- град

- сильные снегопады и метели;

- засуха, жара.

Наибольшую опасность для территории представляют резкое изменение температуры воздуха (осеннее–зимний период), характеризующийся комплексом неблагоприятных метеорологических явлений - налипание мокрого снега, ветер, метели, сложные гололедно–изморозевые явления, шквалистый ветер (с июня по август), град (летний период).

Лесные пожары

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Лесной массив находится на западе и юго-востоке территории сельского поселения, подходит к границе жилой застройки на северо-западе д. Среднее Кечево, д. Нижнее Кечево.

Для населения МО «Кечевское» опасность лесных пожаров (а именно, быстрое распространение огня при сильном ветре и сильное задымление), может проявляться в угрозе непосредственного воздействия на людей и на их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам населенных пунктов. Так же, существует опасность задымления значительных, прилегающих к лесным массивам территорий, в том числе дорог, что может привести к нарушениям движения транспорта, ухудшению экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС определяется по ГОСТ 22.0.06-95.

Перечисленные выше природные явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но способны нанести значительный ущерб зданиям, хозяйственным  строениям, линиям связи и энергетики, инженерным и транспортным коммуникациям, сельскому хозяйству.

Для предупреждения и смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимо применять следующие предупредительные меры.

Для защиты территории от подтопления планируются и осуществляются мероприятия по инженерной подготовке в соответствии с инженерно-строительными условиями территории.

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противо-паводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха рекомендуется:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве), подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели;

- для улучшения микроклимата селитебных территорий в зимний период их ветрозащита от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция  и  содержание  дорог  противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов  горюче-смазочных  материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

В соответствии с перечнем организаций, эксплуатирующих ПОО, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики № 210 от 27.07.2009 г., реестром потенциально-опасных объектов Удмуртской Республики, утвержденным Начальником ГУ МЧС России по Удмуртской Республике от 2.09.2009 г., на территории МО «Кечевское» находится «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов» ООО «Юникам-групп» (г. Ижевск, ул. Пушкинская, 365а) расположенная в с. Кечево по ул. Клубная, 9. Предприятие является пожаро-взрывоопасным объектом (ПВОО) 3 класса опасности.

Потенциально опасные объекты, подразделяются на пять классов по степени опасности (в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций по результатам прогнозирования ЧС техногенного характера).

Размещение новых опасных производств генпланом не предусматривается.

Аварии на гидротехнических сооружениях

В д. Нижнее Кечево на р. Кечевка расположен пруд площадью зеркала 9,2 га (собственник – СПК «Новый Мир»). Состояние ГТС – удовлетворительное.

При аварии на ГТС (в случае разрушении плотины), пострадают дорога М.Пурга-Киясово, газопровод, часть территории населенного пункта д. Нижнее Кечево, часть с. Яган (на которой находятся дороги, кладбище, площадки промышленных и коммунально-складских объектов) будет находиться в зоне возможного затопления (подтопления).

Аварии на транспорте

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

По территории МО «Кечевское» проходят магистральная железная дорога Москва – Казань – Екатеринбург с ж\д станцией Кичево, грузовой станцией Сундуково с охраняемым переездом в одном уровне в д. Среднее Кечево, региональная автодорога Киясово – Бураново. Основную опасность на рассматриваемой территории представляют транзитные перевозки АХОВ (аварийно-химически опасные вещества) по железной дороге, так как магистральная железнодорожная линия Москва – Екатеринбург проходит по центральной части д. Нижнее Кечево и д. Среднее Кечево и в случае аварии с разливом АХОВ часть территории населенного пункта может оказаться в зоне возможного химического заражения (загрязнения).

Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека.

Природными причинами аварий и катастроф могут стать: ураганы, бури и смерчи, снежные заносы, природные пожары, подтопления, оползни и размывы земляного полотна.

Причины, связанные с деятельностью человека: неисправности железнодорожного пути, неисправность поезда, неисправности средств сигнализации, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов. Чаще всего происходят: сход поезда с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Напряженную транспортную обстановку, при которой вероятность возникновения аварийных ситуаций возрастает, создает высокая интенсивность движения на железнодорожной магистрали Москва – Казань – Екатеринбург, повышенная опасность пересечения с автомобильной дорогой регионального значения, а также отсутствие альтернативной транспортной связи через ж/д магистраль.

Для обеспечения безопасности на территории сельского поселения Генеральным планом предложен ряд мероприятий по усовершенствованию транспортной инфраструктуры сельского поселения, перечисленных в соответствующем разделе проекта.

Около 75 % всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины). Транспортные аварии наиболее вероятны в районах мостов, путепроводов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, с газопроводами.

Аварии на трубопроводном транспорте возможны из-за механических повреждений подземных газопроводов и нефтепроводов при подвижке грунта в период весеннего половодья и дождевых паводков.

С севера по границе МО «Кечевское» проходит магистральный газопровод – 6 ниток D1400 (Прогресс, Уренгой – Ужгород, Уренгой – ЦентрI, Уренгой – ЦентрII, Уренгой – ЕлецI, Уренгой – ЕлецII) в юго-западной части – нефтепровод.

При аварии, связанной с разрывом газопровода, происходит истечение (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси.

При аварийных ситуациях на линейной части нефтепровода, наиболее вероятна утечка нефти из поврежденного участка нефтепровода с образованием разливов на поверхности земли (которые могут сопровождаться воспламенением нефти) и/или на поверхности водных объектов (согласно «Методическому руководству по оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах»).

Нельзя, так же, исключать возможность аварийных ситуаций, связанных с прекращением работы объектов жизнеобеспечения: трансформаторных подстанций, котельных, инженерных сетей.

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории МО «Кечевкое». Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического и печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ. Более 70% процентов от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. В условиях, когда значительную часть жилищного фонда на территории сельского поселения составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания повышается, а пожары могут характеризоваться повышенной сложностью и распространяться с большой скоростью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

Пождепо

В настоящее время на территории села Кечево, работает пост муниципальной пожарной охраны (численность личного состава которого для повышения тактических возможностей постов муниципальной пожарной охраны,  необходимо довести до 10 человек - на смене водитель и пожарный).

Необходимо строительство пожарного депо, приобретение пожарной техники, оборудование дд. Нижнее Кечево, Валион, Верхнее Кечево двумя подземными пожарными резервуарами объемом по 50 м3.

Мероприятия по предупреждению ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. В целях более эффективного осуществления мероприятий по защите населения на территории Удмуртской Республики, приняты Целевые программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы», «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы».

В рамках Генерального плана предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в МО «Кечевское» по следующим основным направлениям:

Обеспечение пожарной безопасности территорий сельских населенных пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учетом нормативного времени прибытия первого подразделения к месту вызова (в сельском поселении - 20 мин п.1 ст. 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ). На территории МО «Кечевское», в соответствии с данными Отдела по делам ГО ЧС администрации МО «Малопургинский район», генпланом предлагается разместить пождепо в с. Кечево. Место размещения пождепо предложено условно и должно уточняться в соответствии с техническим заданием на проектирование данного объекта. Для повышения тактических возможностей постов муниципальной пожарной охраны, рекомендуется довести численность личного состава каждого муниципального поста до 10 человек (на смене водитель и пожарный).

- Размещение источников наружного противопожарного водоснабжения (особенно в районах, не обеспеченных водой для данных целей) - наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами (где это возможно) и водных объектов (водоемов, резервуаров), используемых, для целей пожаротушения, размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения, по имеющимся и проектируемым съездам (п.4 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»). В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" предлагается оборудовать двумя подземными пожарными резервуарами объемом по 50 м3 каждый дд. Нижнее Кечево, Валион, Верхнее Кечево.

- Сооружение водоемов двоякого назначения (прудов) в сельских населенных пунктах для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя водопровода (при этом необходимо контролировать состояние водоема и обеспечивать его безопасную эксплуатацию).

- Размещение застройки с отступом от лесных массивов в дд. Нижнее Кечево и Среднее Кечево. Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров (в соответствии с п.15 ст. 69 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ» от 22 июля 2008 г.).

- Организация противопожарных разрывов в застройке, расчистка улиц, что уменьшает вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также позволяет обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Усовершенствование транспортной системы и обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем зданиям, к садоводческим товариществам и, базам и лагерям отдыха.

В проектах планировки необходимо предусматривать, закольцовку автомобильных проездов, устройство площадок для разворота транспорта на тупиковых проездах.

Так же необходимо создание и обучение добровольных пожарных формирований во всех населенных пунктах сельского поселения, их оснащение техникой и оборудованием для пожаротушения, информирование и обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара, противопожарная пропаганда среди населения и др.

Обеспечение безопасности на водных объектах:

Мониторинг ледовой обстановки с целью предотвращения затопления и подтопления территории населенных пунктов, устройство в местах массового отдыха спасательных станций, осуществление контроля за маломерными судами.

Предупреждение аварий в техногенной сфере заключается в проведении работы на конкретных объектах и производствах.

Планирование мероприятий по защите населения сельского поселения, а именно:

- формирование фонда защитных сооружений ГО (строительство недостающих защитных сооружений гражданской обороны, реконструкция и модернизация существующих) для различных категорий населения;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

- подготовка эвакомероприятий (при необходимости вывода или приема населения из зон ЧС, на схеме обозначены объекты транспорта – вокзалы, автостанции и др., используемые при эвакуации населения и объектов);

- медицинское обеспечение (в случае возникновения аварийной ситуации, для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- обеспечение устойчивого функционирования территории сельского поселения (усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, создания резерва материальных средств для ликвидации последствий аварий и т.д.).

Сбором и анализом информации о возможных и произошедших ЧС в районе занимается Единая дежурно-диспетчерская служба района. Расположена ЕДДС в с. Малая Пурга, ул. Советская,93 (ПЧ-37).

Защитные сооружения  ГО предназначены   для защиты  укрываемых  от воздействия оружия массового поражения в военное время и   должны в мирное время  использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Территория поселения находится вне зоны возможных разрушений. Население будет укрываться в противорадиационных укрытиях.

Укрытие населения МО «Кечевское» необходимо предусматривать в  противорадиационных укрытиях. Количество мест в ПРУ  должно соответствовать количеству населения, которое необходимо укрыть в соответствии с   планом ГО района.

Противорадиационное укрытие (ПРУ) - защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия ионизирующего излучения и для обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в нём.

В настоящее время ПРУ размещается в школе д. Ср.Кечево

ПРУ должны быть предусмотрены на территории предприятий, в жилой застройке, а так же, на территории пожарных депо,  учреждений здравоохранения, (с расчетом на полный численный состав учреждений по условиям их функционирования в мирное время), лечебных учреждений, развертываемых в военное время.

Рабочие и служащие предприятий (учитывается численность наибольшей рабочей смены (НРС)), а также работающая смена дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения,   укрываются  в ЗС ГО  на территории своих  предприятий.

В существующей застройке,  недостаток ЗС предлагается компенсировать за счет приспособленных под  ПРУ существующих зданий.

Размещать  ПРУ следует в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах зданий,  на первых этажах кирпичных зданий, а также погребов, подпольев, овощехранилищ и других пригодных для этой цели заглубленных пространств.

Противорадиационные укрытия допускается размещать в подвальных помещениях ранее возведенных зданий и сооружений, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод, при наличии надежной гидроизоляции (СНиП II-11-77*, «Защитные сооружения ГО»).

При новом строительстве зданий общественного назначения в населенных пунктах поселения, необходимо предусматривать в них помещения, которые возможно переоборудовать в установленные сроки под  ПРУ.

Оповещение населения МО «Кечевское» должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422\90\376).

Основной способ оповещения и информирования населения – передача сигнала «Внимание всем!!!» путем включения сирен системы оповещения ГО, речевых сообщений по сетям вещания, телевидения.

Для оповещения населения предусматривается 100%-ный охват квартир и общественных зданий проводным  вещанием.

В местах наибольшего скопления людей должна предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации.

Основными нормативными документами при разработке раздела ИТМ ЧС послужили:

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий».

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий».

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «ЧС на акваториях».

- ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации №105 от 28.02.2003 г.).

- Приказ МЧС России от 25.10.2004 г. №484.

- Приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации №1371-р от 14.10.2004 г., др. нормативно-правовые документы.

# 7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | 1.01. 2009г. | I очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 11583 | 11583 | 11583 |
| - земли сельскохозяйственного назначения; | га | 6104,3 | 6051,8 | 5923 |
| - земли населенных пунктов – всего, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 942,8 | 995,2 | 1124 |
| д. Нижнее Кечево | га | 184,8 | 206,8 | 247,1 |
| с. Кечево | га | 149,9 | 149,9 | 149,9 |
| д. Верхнее Кечево | га | 116,5 | 141,5 | 189,8 |
| д. Среднее Кечево | га | 309,5 | 315 | 345,4 |
| д. Валион | га | 67,6 | 67,6 | 67,6 |
| д. Сундуково | га | 114,4 | 114,4 | 124,2 |
| - земли особо охраняемых территорий и объектов, | га | 200 | 200 | 200 |
| - земли лесного фонда; | га | 3689 | 3689 | 3689 |
| - земли водного фонда; | га | 22 | 22 | 22 |
| - земли запаса. | га | 625 | 625 | 625 |
| Из общей территории: |  |  |  |  |
| - территории резерва для развития населенных пунктов; | га |  |  | 100 |
| - территории для индивидуального жилищного строительства. | га |  | 35,07 | 87,0 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | чел | 2250 | 2300 | 2500 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | 19 | 19 | 19 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.) | % | 62 | 58 | 56 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 23 | 25 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего (индивидуальный) | тыс. м2 | 38,6 | 48,0 | 57,5 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 1,0 | 2,0 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 37,6 | 36,6 |
| Новое жилищное строительство – всего (ИЖС) | тыс. м2 |  | 8,4 | 20,9 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 17 | 20 | 23 |
| IV. Объекты и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 105 | 155 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 422 | 442 | 442 |
| Спортивные залы2 | кв. м площ. пола | - | 324 | 324 |
| Клубы, учреждения клубного типа (город/село) | мест | 300 | 375 | 375 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | 14,1 | 16 | 16 |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. площади | 431 | 590 | 750 |
| Предприятия общественного питания | мест | 20 | 70 | 100 |
| V. Транспортное обслуживание |  |  |  |  |
| Протяженность пассажирского общественного транспорта (автобус): | км | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| Протяженность автодорог | км | 24,6 | 24,6 | 34,7 |
| Плотность автодорожной сети | км/ км2 | 0,21 | 0,21 | 0,29 |
| Мосты, путепроводы, транспортные развязки | ед. |  |  |  |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | н.д. | 0,45 | 0,5 |
| Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | н.д. | 0,45 | 0,5 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | н.д. | 212 | 212 |
| Канализация |  |  |  |  |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | н.д. | 0,32 | 0,36 |
| Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | - | 0,32 | 0,36 |
| Производительность очистных сооружений канализации. |  | - | 0,32 | 0,36 |
| Энергоснабжение |  |  |  |  |
| Потребление: - электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; | млн. кВт.ч/год | н.д. | 1,8 | 1,9 |
| - тепла на нужды ЖКС | Гкал/ час | н.д. | 6,8 | 8,4 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/ год | н.д. | 2,1 | 3,2 |
| Связь |  |  |  |  |
| Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| Количество телефонов на 100 семей | шт. | 25 | 75 | 100 |
| VII. Кладбища традиционного захоронения | га | 2 | 4 | 4 |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Список объектов культурного наследия

| № | Наименование | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| Памятник археологии (выявленный объект культурного наследия) |  |  |
| 1 | Кечевское селище 17-18 вв. н.э. | 0,5 км от д. Среднее Кечево, верховье небольшой речки, левого притока р. Кечевка |
| Объекты, обладающие признаками культурного наследия (памятники истории) |  |  |
| 2 | Памятник (обелиск) землякам павшим в годы Великой Отечественной войны, 1977 г. | с. Кечево, ул. Клубная территория СДК |
| 3 | Памятник (обелиск) землякам павшим в годы Великой Отечественной войны, 2005 г. | д. Средние Кечево, ул. Советская территория СОШ |
| 4 | Памятник (обелиск) землякам павшим в годы Великой Отечественной войны | д. Нижнее Кечево, ул. Трактовая, территория библиотеки |

Приложение 3.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; - электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки; - образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать |
|  | - объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 4.

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 5.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 6.

Перечень основных объектов-источников загрязнения окружающей среды с указанием размеров санитарно-защитных зон (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями 1, 2, 3)

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АЗС, д.Кечево | 50 | 5 |
|  | Гаражи, д. Сундуково | 50 | 5 |
|  | Пилорама СПК «Новый мир», д. Сундуково | 100 | 4 |
|  | Скотомогильник недействующий, с. Кечево | 1000 | 1 |
|  | Кладбище сельское, д. Н.Кечево | 50 | 5 |
|  | МФ, Колхоз «Новый мир», 550 голов, д. Н.Кечево | 300 | 3 |
|  | МФ, 600 голов, д. В.Кечево | 300 | 3 |
|  | МФ, колхоз «Новый мир», 550 голов, д. Н. Кечево | 300 | 3 |
|  | Свалка | 500 (по данным СТП МО «Малопургинский район») | 2 |
|  | СФ 900 голов, с. Кечево | 500 | 2 |
|  | Машино-тракторный парк, д.Кечево | 100 | 4 |
|  | Нефтебаза, слив и хранение, с. Кечево | 500 | 2 |
|  | Склады, база мин.удобрений. д .Ср.Кечево | 100 | 4 |
|  | ИП Пронин, пилорама, д .Ср.Кечево | 100 | 4 |
|  | ГСМ, д. В.Кечево | 100 | 4 |
|  | МФ, 500 голов, д. Валион | 300 | 3 |
|  | МФ, 350 голов, д.Сундуково | 300 | 3 |
|  | Добыча нефти, ОАО «Белкамнефть» | 300 (по проекту ПДВ) | 3 |
|  | Котельные, с. Кечево, д. Валион | 50 | 5 |
|  | Свинарник, ИП, до 100 голов, с. Кечево | 100 | 4 |

Приложение 7.

Перечень основных водных объектов на территории МО «Кечевское» с указанием размеров водоохранных зон и прибрежной защитной полосы (в соответствии с Водным кодексом)

| № п/п | Наименование водотока/водоема | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) в зависимости от уклона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р. Бол. Сарапулка | 100 | 30-50 |
|  | руч. Аксашурка (Аксашур) | 100 | 30-50 |
|  | р. Кечевка | 100 | 30-50 |
|  | р. Пушпуро | 50 | 30-50 |
|  | р. Туровка | 50 | 30-50 |
|  | р. Якбуксы | 50 | 30-50 |
|  | р. Дзямбай | 50 | 30-50 |
|  | р. Мал. Сарапулка | 50 | 30-50 |
|  | другие реки и ручьи длиной менее 10 км | 50 | 30-50 |
|  | пруды менее 0,5 км² | 0 | 30-50 |

Приложение 8.

Перечень основных транспортных коммуникаций на территории МО «Кечевское», для которых требуется соблюдение санитарно-защитных зон (в соответствии со СНиП СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 6.8 и 6.9)

| № п/п | Наименование | Размер санитарно-защитной зоны (м) до жилой застройки |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |  |
|  | Бураново-Киясово | 100 |
|  | (Бураново-Киясово) – Байситово | 50 |
|  | Малая Пурга – Нижнее Кечево | 50 |
| Железнодорожные пути |  |  |
|  | Агрыз – Екатеринбург | 100 |

Приложение 9.

Таблица санитарно-защитных и охранных зон для инженерных сооружений и сетей МО «Кечевское»

| №№ пп | Наименование | Един. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛЭП 500кВ | м | 30 | по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении («Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» -Постановление правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160) |
| 2 | ЛЭП 110кВ | м | 20 | -// - |
| 3 | ЛЭП 35кВ | м | 15 | - // - |
| 4 | ЛЭП 10кВ | м | 10 | - // - |
| 5 | СЗЗ МГ 1400мм | м | 350 | по обе стороны от оси газ-да до населенных пунктов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | СЗЗ МГ 500мм | м | 150 | по обе стороны от оси газ-да до населенных пунктов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | СЗЗ Газ-д менее 300ммм межпоселковый | м | 75 | по обе стороны от оси газ-да до населенных пунктов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | СЗЗ ГРС | м | 300 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | Охранная зона | м | 25 | вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, нефтепродукты – виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; Правила охраны магистральных газопроводов. |
| 10 | Водозаборы подземных вод (артезианские скважины) | м | 50 | СанПин 2.1.4.1110-02 Граница 1 пояса ЗСО на расстоянии не менее 50м от от водозабора. Границы 2 и 3 поясов ЗСО определяются расчетом (выполняются специализированной организацией) |
| 11 | Водовод | м | 10 | СанПин 2.1.4.1110-02 Санитарно-защитная полоса по обе стороны от водовода. |
| 12 | Водонапорная башня | м | 10 | СанПин 2. 1.4.1110-02 Граница 1 пояса ЗСО 10м. По согласованию с центром санитарно-эпидемиологического надзора 1 пояс может не устанавливаться |

Федеральный закон № 73-ФЗ (2002 г.) и положение по проектам зон охраны, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации № 315 (2008 г.).