Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Бураново-Киясово-Пуро-Можга)-д.Пуро-Можга в Малопургинском районе

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Гл. мнженер проекта:                                                Михайлова В.В.

Рук.группы:                                                                Карпова В.Ф.

|  | № п.п. |  | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
|  |  |  | ##### ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разборка существующих труб |  |  |  |  |  |  | Вед.по разборке |
|  |  |  | Разборка существующей металлической трубы отв.0,35м на ПК1+62 вправо 0,6м |  | шт. п.м |  | 1 10,50 |  |  | с К-1,2 h=0,72м |
|  |  |  | Разборка существующей металлической трубы отв.0,50м на ПК5+78 |  | шт. п.м |  | 1 11,60 |  |  | h=1,14м с К-1,2 |
|  | 1 |  | #### Разборка грунта 2 группы вручную |  | м3 |  | 24 |  |  |  |
|  | 2 |  | #### Транспортировка металлических звеньев трубы автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 33км |  | т |  | 2,15 |  |  |  |
|  |  |  | #### Разборка существующей железобетонной трубы отв.0,2м на съезде на ПК2+74 влево 5м |  | шт. п.м |  | 1 10,50 |  |  |  |
|  | 1 |  | #### Разработка грунта 2 группы вручную |  | м3 |  | 1,0 |  |  |  |
|  | 2 |  | #### Разборка железобетонных звеньев трубы |  | м3 |  | 0,19 |  |  |  |
|  | 3 |  | #### Транспортировка железобетонных звеньев трубы автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 33км |  | м3 |  | 0,19 |  |  |  |
|  |  |  | Подземная кабельная линия связи КЛС от ПК2+56,6 до ПК4+25 вправо |  |  |  |  |  |  | НСС-2:3 |
|  |  | 1 | Рытье траншеи шириной по низу 0,4м и по верху 0,5м Нср.=0,8м вручную с размещением грунта на бровке. Грунт 2 группы |  | м3 п.м |  | 62,0 170,0 |  |  |  |
|  |  | 2 | Устройство подстилающего слоя из песка вручную толщиной 10см шириной 0,4м |  | м³ м |  | 6,8 169,0 |  |  |  |
|  |  | 3 | Укладка кабеля связи ПРППМ1х2х0,9 в траншею |  | п.м |  | 165,0 |  |  |  |
|  |  | 4 | Обработка внутренней и наружной поверхности антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа |  | м² м |  | 1,6 4,0 |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
|  |  | 5 | Укладка в открытой траншее сущ. кабеля в кожух из уголков L50х5 L=4,0м весом 30,2кг |  | шт. кг |  | 1 30,2 |  |  |  |
|  |  | 6 | Объединение кожуха хомутами с шагом 1,0м; весом 0,9кг |  | шт. кг |  | 5 4,5 |  |  |  |
|  |  | 7 | Присоединение кабелей ПРППМ1х2х0,9 с помощью соединительных муфт |  | шт. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 8 | Измерение переходного затухания на ближнем и дальнем концах смонтированного участка |  | кол-во измер. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 9 | Герметизация 2-х концов кожуха 50х50 |  | шт. |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 10 | Обратная засыпка вручную с уплотнением песком на высоту 0,2м |  | м3 м |  | 13,6 169,0 |  |  |  |
|  |  | 11 | Обратная засыпка траншеи вручную грунтом 1 группы |  | м3 м |  | 42,0 170,0 |  |  |  |
|  |  |  | Защита существующего подземного кабеля по профилю А-А (ПК6+05) |  |  |  |  |  |  | НСС2÷3 |
|  |  | 12 | Рытье траншеи вручную шириной 0,4м, (по низу), глубиной 0,8м, длиной 2,0м. Грунт 2 группы |  | м3 |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | 13 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 10см |  | м² м³ |  |  | 0,8 0,1 |  |  |
|  |  | 14 | Обработка внутренней и наружной поверхности антикоррозионным покрытием весьма усиленного типа |  | м² м |  |  | 0,5 1,2 |  |  |
|  |  | 15 | Укладка в открытой траншее сущ. кабеля в кожух из уголков L50х5 L=1,2м весом 9,0кг |  | шт. кг |  |  | 1 9,0 |  |  |
|  |  | 16 | Объединение кожуха хомутами с шагом 1,0м; весом 0,9кг |  | шт. кг |  |  | 2 1,8 |  |  |
|  |  | 17 | Обратная засыпка песком вручную с подбивкой пазух на высоту 0,2м |  | м³ м |  |  | 0,2 2,0 |  |  |
|  |  | 18 | Герметизация 2-х концов кожуха 50х50 |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 19 | Обратная засыпка траншеи вручную грунтом 1 группы |  | м3 |  |  | 1,0 |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  | 20 | Установка замерных столбиков 160х16см |  | шт. |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | Воздушная линия связи -ВЛС- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | Монтаж деревянных стоек: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.1 | Нр=6,5м; Нпр=7,5м |  | шт./м3 |  |  | 3/0,786 |  |  |
|  |  | 21.2 | Нр=7,5м; Нпр=8,5м |  | шт./м3 |  |  | 2/0,618 |  |  |
|  |  | 21.3 | Нр=8,5м; Нпр=9,5м |  | шт./м3 |  |  | 2/0,732 |  |  |
|  |  | 21.4 | Нр=9,5м; Нпр=10,5м |  | шт./м3 |  |  | 2/0,854 |  |  |
|  |  | 22 | Монтаж деревянных подкосов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.1 | Нр=5,5м; Нпр=6,5м |  | шт./м3 |  |  | 1/0,215 |  |  |
|  |  | 22.2 | Нр=6,5м; Нпр=7,5м |  | шт./м3 |  |  | 2/0,524 |  |  |
|  |  | 22.3 | Нр=7,5м; Нпр=8,5м |  | шт./м3 |  |  | 2/0,618 |  |  |
|  |  | 23 | Монтаж железобетонных приставок: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23.1 | 1ПТ-1,7-3,25 весом 250кг |  | шт./т |  |  | 10/2500 |  |  |
|  |  | 23.2 | 2ПТ-1,7-3,25 весом 500кг |  | шт./т |  |  | 3/1500 |  |  |
|  |  | 24 | Заземление опор, в том числе на 5 комплектов: Круг В 16, L=25м (вес=1,58кг/м) Круг В 6, L=45м (вес=0,222кг/м) |  | компл. |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 25 | Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 34 опорах на 1км линии |  | км каб. |  |  | 0,120 1 |  |  |
|  |  | 26 | Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 55 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу |  | пер./км каб. |  |  | 1/0,018 1 |  |  |
|  |  | 27 | Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 38 опорах на 1км линии |  | км каб. |  |  | 0,079 2 |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  | 28 | Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 53 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу |  | пер./км каб. |  |  | 1/0,019 2 |  |  |
|  |  | 29 | Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 26 опорах на 1км линии |  | км каб. |  |  | 0,078 3 |  |  |
|  |  | 30 | Монтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 18 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу |  | пер./км каб. |  |  | 1/0,023 3 |  |  |
|  |  | 31 | Установка крюков КН-16 весом 0,5кг |  | шт./кг |  |  | 28/14,0 |  |  |
|  |  | 32 | Установка фарфоровых изоляторов весом 0,55кг |  | шт./кг |  |  | 28/15,4 |  |  |
|  |  | 33 | Установка колпачков К-4 весом 0,1кг |  | шт./кг |  |  | 28/2,8 |  |  |
|  |  | 34 | Присоединение кабелей ПРППМ -1х2х0,9 с помощью соединительных муфт |  | шт. |  |  | 9 |  |  |
|  |  | 35 | Измерение переходного затухания на ближнем и дальнем концах смонтированного участка |  | кол-во измер. |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Демонтаж воздушной линии связи –ВЛС- |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | Демонтаж стойки деревянной Нр=6,5м |  | шт./м3 |  |  | 2/0,524 |  |  |
|  |  | 37 | Демонтаж стойки деревянной Нр=6,0м |  | шт./м3 |  |  | 1/0,242 |  |  |
|  |  | 38 | Демонтаж приставки железобетонной ПТ-1,7-3,25 весом 250кг |  | шт./кг |  |  | 3/750 |  |  |
| 39 |  |  | Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 34 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу |  | пер./км каб. |  |  | 2/0,060 2 |  |  |
| 40 |  |  | Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 13 опорах на 1км линии при переходе через автодорогу |  | пер./км каб. |  |  | 1/0,047 3 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 41 |  |  | Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 18 опорах на 1км линии |  | км каб. |  |  | 0,110 1 |  |  |
| 42 |  |  | Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 39 опорах на 1км линии |  | км каб. |  |  | 0,052 2 |  |  |
| 43 |  |  | Демонтаж кабеля связи ПРППМ-1х2х0,9 на крюках на оцинкованном проводе ПСО-5 между опорами при 17 опорах на 1км линии |  | км каб. |  |  | 0,060 3 |  |  |
|  |  |  | Примечание: Возврат материалов при демонтаже не предусматривать. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |  | АД-7 с К-1,2 |
|  |  |  | Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Предварительное рыхление сущ. земляного полотна навесными рыхлителями на базе трактора мощн. 108л.с. на глубину 0,25м за 1 проход при длине участка до 100м |  |  | м3 |  |  | 1424 |  |
|  |  | 2 | Предварительное рыхление грунтов на откосах существующей насыпи навесным откосопланировщиком на базе бульдозера 108л.с. на глубину 0,25м при длине разрыхляемого слоя до 100м |  |  | м3 |  |  | 200 |  |
|  |  | 3 | Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн.108л.с. с перемещением в насыпь на расстояние до 50м |  |  | м3 |  |  | 119 |  |
|  |  | 4 | Разработка грунта 4 группы экскаватором емк. ковша 1,00м3 с перемещением автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 5км до 6км |  |  | м3 м3 |  |  | 1626 1121 | γ=2,04 |
|  |  | 5 | Разработка грунта 2 группы самоход. скрепером емкостью ковша 8м3 на расстоянии до 100м |  |  | м3 |  |  | 57 |  |
|  |  | 6 | Уплотнение грунта катками на пневмошинах весом 25т за 8 проходов по одному следу, при толщине слоя 0,20м |  |  | м3 |  |  | 2923 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  | 7 | Планировка насыпей механизированным способом, грунт 3 группы грунт 2 группы |  |  | м2 м2 |  |  | 10307 3641 |  |
|  |  | 8 | Разработка продольных водоотводных канав механизированным способом в грунтах 2 группы |  |  | м3 |  |  | 180 |  |
|  |  | 9 | Разработка продольных водоотводных канав вручную в грунтах 2 группы |  |  | м3 |  |  | 50 |  |
|  |  | 10 | Снятие (заготовка) растительного грунта бульдозером мощн. 108л.с с перемещением до 20м |  |  | м3 |  |  | 291 |  |
|  |  |  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Укрепление откосов насыпей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а) посев многолетних трав с подсыпкой растительного грунта вручную при одиночной норме высева семян |  |  | м2 |  |  | 1445 | Ведомость планировоч. и укреп. работ |
|  |  |  | б) транспортировка растительного грунта, автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 1км с погрузкой экскаватором емк. ковша 0,65м3 |  |  | м3 |  |  | 217 |  |
|  |  |  | Укрепление кюветов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Укрепление кюветов засевом семенами многолетних трав |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а) засев трав по откосам вручную при одиночной норме высева семян с подсыпкой растительной земли 0,15см |  |  | м2 |  |  | 478 | Ведомость планировоч. и укреп. работ γ=2,04 |
|  |  |  | б) транспортировка растительного грунта автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 1км с погрузкой экскаватором емк. ковша 0,65м3 |  |  | м3 |  |  | 72 |  |
|  |  | 2 | Укрепление кюветов щебневанием дна h=10см Расход на 100м3: а) щебень М-1000 фр.40-70мм – 126м3 |  |  | м3 |  |  | 79,8 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  | 3 | Укрепление кюветов горячей плотной щебеночной асфальтобетонной смесью тип Б марки I толщиной 5см Расход на 100м2: а.б. смесь – 12,08т |  |  | м2 |  |  | 265 |  |
|  |  |  | а) устройство подготовки из щебня толщиной 8см Расход на 100м3: щебень М-100 фр.20-40 – 126м3 |  |  | м3 |  |  | 23,6 |  |
|  |  |  | Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (устраивается при строительстве под одной полосе и движении по другой) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси (С-1) |  |  | м2 |  |  | 10017 |  |
|  |  |  | а)Устройство покрытия серповидного профиля из песчано-гравийной смеси (С1) h=20см по оси при ширине земляного полотна 10м Расход на 1000м2: ПГС - 207,25м3 вода - 10,5м3 |  |  | м2 |  |  | 10017 | АД-8 |
|  |  |  | б)Ресайклинг уложенного слоя ПГС толщиной 15см методом холодной регенерации ресайклером Wirtgen WR-2000 укрепленного 3% цементом М-400 и 4% битумной эмульсией Расход на 1000м2: цемент М-400 3% - 4,46т битумная эмульсия 4% - 5,95т |  |  | п.м. м2 |  |  | 100 1000 |  |
|  |  | 2 | Устройство обеспыливания 30% раствором хлористого кальция поливомоечными машинами Первичная обработка 1,5л/м2 Вторичная обработка 0,8л/м2 |  |  | м2 |  |  | 10017 |  |
|  |  |  | Искусственные сооружения Малые искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  | АД-11÷14 с К-1,2 |
|  |  |  | Постройка круглой железобетонной трубы отв.1,0м на ПК5+78 |  |  | шт. п.м. |  |  | 1 18,69 |  |
|  |  | 1 | Рытье котлована под тело трубы бульдозером мощн. 108л.с. с перемещением до 20м |  |  | м3 |  |  | 42 |  |
|  |  | 2 | Рытье котлована под оголовки трубы экскаватором емк. ковша 0,65м3 в грунтах 2 группы |  |  | м3 |  |  | 41 |  |
|  |  | 3 | Рытье котлована под оголовки трубы вручную в грунтах 2 группы |  |  | м3 |  |  | 5,0 |  |
|  |  | 4 | Объем обратной засыпки трубы бульдозером мощн. 108л.с. с перемещением на 50м в грунтах 1 группы |  |  | м3 |  |  | 37,0 |  |
|  |  | 5 | Объем для засыпки трубы вручную с перемещением на 3м с трамбовкой в грунтах 1 группы |  |  | м3 |  |  | 43,0 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  | 6 | Объем подготовки из ПГС под оголовки |  |  | м3 |  |  | 38,1 |  |
|  |  | 7 | Объем подготовки из щебня под оголовки и тело трубы |  |  | м3 |  |  | 3,08 |  |
|  |  | 8 | Устройство гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а) обмазочной |  |  | м2 |  |  | 94,5 |  |
|  |  |  | б) оклеечной |  |  | м2 |  |  | 9,12 |  |
|  |  |  | в) конопатка швов паклей |  |  | кг |  |  | 5,6 |  |
|  |  | 9 | Устройство сборного фундамента под тело трубы Бетон М-250 (В-20) F-300 |  |  | м3 |  |  | 4,44 |  |
|  |  | 10 | Устройство монолитных участков фундамента Бетон М-250 (В-20) F-300 |  |  | м3 |  |  | 1,03 |  |
|  |  | 11 | Укладка круглых железобетонных звеньев трубы на сборном фундаменте Бетон М-350 (В-25) F-300 длина звена вес звена |  |  | м3 м т |  |  | 5,7 5,0 4,8 |  |
|  |  | 12 | Устройство портальной стенки оголовков из сборного железобетона Бетон М-350 (В-25) F-300 |  |  | м3 |  |  | 2,5 |  |
|  |  | 13 | Устройство откосных крыльев оголовков из сборного железобетона Бетон М-250 (В20) F-300 |  |  | м3 |  |  | 3,92 |  |
|  |  | 14 | Устройство лотка из монолитного бетона М-250 (В-20) F-300 (заполнитель до 40) |  |  | м3 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | Укрепительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Укрепление русла и откосов входного оголовка и откосов выходного оголовка монолитным бетоном М-250 (В20) F-300 толщиной 8см на щебеночной подготовке толщиной 10см Бетон М-250 (В20) F-300 (заполнитель до 40) Арматура ст.3 (Ø6мм) |  |  | м2 (откосы) м2 (русло) м3 кг/м3 |  |  | 18,4 11,0 2,3 28,17 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  | 2 | Укрепление русла выходного оголовка монолитным бетоном М-250 (В20) F-300 толщиной 12см по подготовке из щебня толщиной 10см Бетон М-250 (В20) F-300 (заполнитель до 40) Арматура ст.3 (Ø6мм) |  |  | м2 м3 кг/м3 |  |  | 5,2 0.6 19,0 |  |
|  |  | 3 | Устройство упоров из монолитного бетона М-250 (В20) F-300 (заполнитель до 40) |  |  | м3 |  |  | 1,1 |  |
|  |  | 4 | Укладка антисептированных досок Доски необрезные IIIсорт Размер досок 3х6х50см |  |  | м2 м3 |  |  | 34,6 0,4 |  |
|  |  |  | Строительство круглой металлической трубы отв. 0,63м на ПК1+68 |  |  | шт. п.м. |  |  | 1 14 | АД – 9-10 |
|  |  | 1 | Рытье котлована под тело трубы до 20м вручную в грунтах 2 группы |  |  | м3 |  |  | 14 |  |
|  |  | 2 | Рытье котлована под оголовки трубы экскаватором емк.ковша 0,65м в грунтах 2 группы |  |  | м3 |  |  | 10 |  |
|  |  | 3 | Рытье котлована под оголовки трубы вручную в грунтах 2 группы |  |  | м3 |  |  | 2 |  |
|  |  | 4 | Объем для засыпки трубы бульдозером мощностью 108л.с. с перемещением на 20м в грунтах 1 группы |  |  | м3 |  |  | 6 |  |
|  |  | 5 | Объем для засыпки трубы вручную с перемещением на 3м с трамбовкой в грунтах 1 группы |  |  | м3 |  |  | 22 |  |
|  |  | 6 | Объем подготовки из ПГС под оголовки и тело трубы |  |  | м3 |  |  | 4,25 |  |
|  |  | 7 | Резка звена в поперечном направлении |  |  | шт. |  |  | 1 |  |
|  |  | 8 | Укладка круглых металлических звеньев труб на песчано-гравийной подготовке длина звена (δ=10мм) вес звена длина звена (δ=10мм) вез звена |  |  | м т м т |  |  | 11,0 1,683 3,0 0,459 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  | 9 | Устройство гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а) оклеечной |  |  | м2 |  |  | 27,69 |  |
|  |  |  | б) обмазочной |  |  | м2 |  |  | 27,69 |  |
|  |  | 10 | Устройство портальной стенки оголовков из сборного железобетона, Бетон М-350 (В25) F-300 Вес блока |  |  | м3 т |  |  | 1,26 3,2 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Пресечения и примыкания |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Устройство примыкания к а/д Ижевск-Пуро-Можга на ПК10+00 | шт. |  | 1 |  |  | - | АД–17÷20 |
|  |  | 2 | Устройство односторонних съездов ПК1+56; ПК2+74; ПК4+58; ПК5+18; ПК6+05; ПК10+00 (в улицу); ПК10+00 к а/д Ижевск-Пуро-Можга | шт. |  | - |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Земляное полотно |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Разработка грунта 4 группы экскаватором, емкостью ковша 1м3 с перемещением автовозкой на расстояние до 5км до 6км | м3 м3 |  | - - |  |  | 188 12 | γ-2,04 |
|  |  | 2 | Разработка грунта 2 группы бульдозером мощн. 108л.с. с перемещением в насыпь на расстояние до 50м | м3 |  | 23 |  |  | 31 |  |
|  |  | 3 | Уплотнение грунта катками на пневматических шинах весом 25т за 8 проходов по одному следу при толщине слоя 0,2м | м3 |  | 23 |  |  | 231 |  |
|  |  | 4 | Планировка верха зем. полотна и откосов насыпи механизированным способом в грунтах 2 группы 3 группы | м2 м2 |  | 160 - |  |  | 339 1366 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Устройство дорожной одежды переходного типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Устройство дорожной одежды переходного типа: покрытие серповидного профиля из песчано-гравийной смеси h=20см по оси (смесь С-1) Расход на 1000м2: ПГС - 239,7м3 вода - 10,5м3 | м2 |  | 140 |  |  | 1000 |  |
|  |  | 2 | Устройство переходной призмы из ПГС (смесь С-1) Расход на 100м3: ПГС - 122м3 вода - 7м3 | м3 |  | - |  |  | 24,9 |  |
|  |  | 3 | Устройство обеспыливания 30% раствором хлористого кальция поливомоечными машинами Первичная обработка 1,5л/м2 Вторичная обработка 0,8л/м2 | м2 м2 |  | 140 140 |  |  | 1000 1000 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  |  | Строительство круглых металлических труб на съездах отв. 0,325м на ПК2+74 влево 5м, на ПК4+58 вправо 10м, на ПК10+00 вправо 9м |  |  | шт. п.м |  |  | 3 25,3 | АД – 15-16 |
|  |  | 1 | Рытье котлована под тело трубы до 20м вручную в грунтах 2 группы |  |  | м3 |  |  | 25,0 |  |
|  |  | 2 | Рытье котлована под оголовки трубы вручную в грунтах 2 группы |  |  | м3 |  |  | 18,0 |  |
|  |  | 3 | Объем для засыпки трубы вручную с перемещением на 3м с трамбовкой в грунтах 1 группы |  |  | м3 |  |  | 26 |  |
|  |  | 4 | Объем ПГС под тело трубы и оголовки трубы |  |  | м3 |  |  | 5,25 |  |
|  |  | 5 | Укладка круглых металлических звеньев труб на песчано-гравийной подготовке металл длина звена (δ=9мм) длина звена (δ=9мм) длина звена (δ=9мм) |  |  | кг м м м |  |  | 1774,542 6,0 10,0 9,30 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  | 6 | Устройство гидроизоляции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а) оклеечной |  |  | м2 |  |  | 25,81 |  |
|  |  |  | б) обмазочной |  |  | м2 |  |  | 25,81 |  |
|  |  | 7 | Устройство оголовков из монолитного бетона М-350 В25, F-300 |  |  | м3 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | ГЛАВА 6. ДОРОЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Установка дорожных знаков на металлических стойках на щебеночном фундаменте с омоноличиванием |  |  | шт.зн. шт.ст. |  |  | 52 43 | АД–22,23 |
|  |  |  | Бетон М-150 F-100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щебень фр. 20-40мм М-100 |  |  | м3 |  |  | 8,6 |  |
|  |  |  | Бетон М-150 (В 12,5) F-100 (заполнитель до 40мм) |  |  | м3 |  |  | 2,58 |  |
|  |  |  | Анкер (2 63х5ℓ=400мм) |  |  | кг |  |  | 165,55 |  |
|  |  | 2 | Знаки: |  |  | шт. |  |  | 52 |  |
|  |  |  | предупреждающие (А900): 1.23 - 4шт.; 1.13 - 2шт.; 1.14 - 2шт.; 1.11.1 - 2шт.; 1.11.2 - 2шт. |  |  | шт. |  |  | 12 |  |
|  |  |  | приоритета (А900): 2.1 - 8шт.; 2.4 - 7шт.; 2.2 - 1шт. |  |  | шт. |  |  | 16 |  |
|  |  |  | запрещающие (Д600): 3.24 - 6шт.; 3.27 - 1шт. |  |  | шт. |  |  | 7 |  |
|  |  |  | знаки особых предписаний: 5.19.1 (700Х700мм) - 1шт.; 5.19.2 (700х700мм) - 1шт.; 5.16 (700х700мм) - 4шт. 5.2 (1350х900мм) - 1шт. |  |  | шт. |  |  | 7 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  |  | информационные: 6.13 (200х300мм) - 2шт.; 6.10.1 (708х2630мм) - 1шт.; 6.9.1 (1518х2510мм) - 1шт.; 6.10.1 (968х2090мм) - 1шт.; 6.10.1 (968х2830мм) - 1шт. |  |  | шт. |  |  | 6 |  |
|  |  |  | дополнительной информации: 8.2.1 (350х700мм) - 2шт. 8.13 (700х700мм) – 2шт. |  |  | шт. |  |  | 4 |  |
|  |  | 3 | Стойки металлические СКМ 4.40 d=102мм ℓ=4000мм, вес-29,3кг |  |  | шт. |  |  | 24 |  |
|  |  | 4 | Стойки металлические СКМ 4.45 d=102мм ℓ=4500мм, вес-32,9кг |  |  | шт. |  |  | 11 |  |
|  |  | 5 | Стойки металлические СКМ 4.50 d=102мм ℓ=4500мм, вес-36,6 |  |  | шт. |  |  | 8 |  |
|  |  |  | Устройство тротуаров |  |  |  |  |  |  | Вед. объемов работ по уст-ву тротуаров |
|  |  | 1 | Устройство покрытия из плотного горячего песчаного асфальтобетона Тип Г марка I толщиной 4см на основании из щебня М-1000 толщиной 10см |  |  | п.м |  |  | 1026 |  |
|  |  |  | а) устройство основания из щебня М-1000 толщиной 10см Расход на 100м2: щебень М-1000 фр. 20-40 – 14,4м3 вода – 2м3 |  |  | м2 |  |  | 1641,8 |  |
|  |  |  | б) розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,8кг/м2 |  |  | т |  |  | 1,31 |  |
|  |  |  | в) устройство покрытия из плотного горячего песчаного асфальтобетона тип Г марка I H=4см Расход на 100м2: асфальтобетонная смесь – 9,56т; битум – 0,06т |  |  | м2 |  |  | 1744,2 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  |  | Устройство пешеходных мостиков на ПК2+29(справа), на ПК3+82 (слева), на ПК4+44 – 2шт., на ПК 5+78 (слева) |  |  | шт. |  |  | 6 | АД-25 |
|  |  | 1 | Рытье котлована под опорные части плиты вручную грунт 2 группы |  |  | м3 |  |  | 1,8 |  |
|  |  | 2 | Устройство щебеночной подготовки толщиной 10см |  |  | м3 |  |  | 1,8 |  |
|  |  | 3 | Монтаж железобетонной плиты Бетон М-300 (В23,5) Размером 300х150х20см, вес - 2,25т |  |  | шт. м3 |  |  | 1 0,9 |  |
|  |  | 4 | Монтаж железобетонной плиты Бетон М-300 (В23,5) Размером 200х150х20см, вес – 1,5т |  |  | шт. м3 |  |  | 5 3,0 |  |
|  |  | 5 | Устройство обмазочной гидроизоляции битумом 2 раза |  |  | м2 |  |  | 13,8 |  |
|  |  | 6 | Устройство перильных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а) перильные стойки из уголка 50х50х5мм |  |  | м кг |  |  | 45,60 171,93 |  |
|  |  |  | б) перильные поручни из уголков 75х50х5мм |  |  | м кг |  |  | 26 124,54 |  |
|  |  |  | в) перильные заполнения уголков 45х45х5мм |  |  | м кг |  |  | 22,4 75,50 |  |
|  |  |  | г) цементный раствор |  |  | м3 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | Устройство лестницы из сборных железобетонных блоков |  |  | шт. |  |  | 2 | АД-25 |
|  |  | 1 | Устройство ступеней из бетонных блоков ЛС 11 (1050х330х148)мм М-300 (В22,5) F-200 вес – 0,111т |  |  | шт. м3 |  |  | 9 0,414 |  |
|  |  |  | а) на щебеночном основании толщиной 10см Расход на 100м3: щебень М-1000 фр. 20-40мм – 126м3 вода – 30м3 |  |  | м3 |  |  | 0,34 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  |  | б) устройство упора из монолитного бетона М-200 F-200, вес – 0,3т Размер 40х50х75см (заполнитель до 40мм) |  |  | шт. м3 |  |  | 2 0,24 |  |
|  |  |  | Устройство перильного ограждения при устройстве лестниц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а) перильные стойки из стальной трубы толщиной стенки 3мм Ø60мм |  |  | п.м кг |  |  | 7,2 30,38 |  |
|  |  |  | б) перильные поручни из стальной трубы толщиной стенки 3мм Ø60мм |  |  | п.м кг |  |  | 4,4 18,57 |  |
|  |  |  | в) перильные заполнения из стальной трубы толщиной стенки 3мм Ø32мм |  |  | п.м кг |  |  | 4,4 9,46 |  |
|  |  |  | г) перильные укосы из стальной трубы толщиной стенки 3мм Ø32мм |  |  | п.м кг |  |  | 8,0 17,2 |  |
|  |  |  | Устройство автобусных остановок с ПК1+80 по ПК2+30 и с ПК3+65 по ПК4+15 |  |  | шт. |  |  | 2 | АД-21 |
|  |  |  | Устройство остановочных и посадочных площадок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Снятие и заготовка растительного грунта бульдозером 108л.с. с перемещением до 50м |  |  | м3 |  |  | 71 |  |
|  |  |  | Профильный объем Дополнительный оплачиваемый объем |  |  | м3 м3 |  |  | 56 56 |  |
|  |  | 1 | Разработка грунта экскаватором емкостью ковша 1,0м3 с перемещением автосамосвалами по существующей дороге на расстояние до 5км грунт 4 группы |  |  | м3 |  |  | 56 | γ=2,04 |
|  |  | 2 | Уплотнение грунта катками на пневматических шинах весом 25т за 8 проходов по одному следу при толщине слоя 0,2м |  |  | м3 |  |  | 56 |  |
|  |  | 3 | Планировка механизированным способом, грунт 3 группы |  |  | м2 |  |  | 353 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  |  | Устройство дорожной одежды на остановочных площадках |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси С-10 толщиной 20см Расход на 100м3: ПГС - 122м3 Вода - 7м3 |  |  | м3 |  |  | 42 |  |
|  |  | 2 | Устройство нижнего слоя основания из щебня М-1000 Н=20см с расклиниваем щебнем мелких фракций методом заклинки Расход на 1000м2: Щебень М-1000 фр. 40-70 – 252м3 Щебень М-1000 фр. 10-20 – 15м3 Вода – 30м3 |  |  | м2 |  |  | 210 |  |
|  |  | 3 | Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 2,0кг/м2 |  |  | т |  |  | 0,42 |  |
|  |  | 4 | Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона h=6см Расход на 1000м2: асфальтобетонная смесь – 138,9т битум – 0,0164т |  |  | м2 |  |  | 210 |  |
|  |  | 5 | Розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,3кг/м2 |  |  | т |  |  | 0,063 |  |
|  |  | 6 | Устройство покрытия из горячего плотного щебеночного мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки II, h=4см Расход на 1000м2: асфальтобетонная смесь – 96,6т битум – 0,0108т |  |  | м2 |  |  | 210 |  |
|  |  |  | Устройство покрытия на посадочной площадке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Устройство покрытия на посадочных площадках из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б, марки II H=4см на основании из щебня М-1000 h=10cм |  |  | м2 |  |  | 142,5 |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
|  |  |  | а) устройство основания из щебня М-1000 H=10см Расход на 1000м2: Щебень М-1000 фр. 20-40 – 14,4м3 Вода – 2м3 |  |  | т |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | б) розлив битума жидкого автогудронатором из расчета 0,8кг/м2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в) устройство покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона Типа Б, марки II H=4см Расход на 1000м2: асфальтобетонная смесь – 9,56т битум – 0,06т |  |  | м2 |  |  | 142,5 |  |
|  |  | 2 | Устройство бетонного бордюра размером 100х30х18см, бетон М-400 (В30) F-200 Расход на 10п.м: бортовой камень БР 100.30.18 – 0,52м3 монолитный бетон – 0,59м3 Бетон М-200 (В15) F-200 (заполнитель до 40мм) |  |  | п.м |  |  | 66 |  |
|  |  | 3 | Устройство бетонного бордюра размером 100х20х8см, бетон М-300 (В23) F-200 Расход на 10 п.м: бортовой камень БР 100.20.8 – 0,16м3 монолитный бетон – 0,39м3 Бетон М-200 (В15) F-200 (заполнитель до 40мм) |  |  | п.м |  |  | 57 |  |